参考文档（非课程交付物）｜ 来源：RFMap离线采集操作卡.md

RF Map 采集 · 离线操作卡 v1

用途：电脑切到小米路由器后 DeepWorks 会断线（那台路由器没接外网）。
这张卡就是断线期间的完整指引。做完第 8 步，切回校园网汇报。

适用前提：ESP32 已配网成功（IP = 192.168.31.71，已实测确认）。

## 0. 现状速览

| 设备 | 状态 |
| --- | --- |
| ESP32 | 已配好网，在小米路由器下，IP 192.168.31.71 |
| 小米路由器 | 没接外网 —— 没关系，采集全程不需要外网 |
| 电脑 | 需从校园网切到小米路由器，才能访问设备 |

## 1. 电脑切网

1. 菜单栏 Wi-Fi → 连 Project 5 the FIRST Group（就是项目这台路由器）

2. 验证连对了（小米路由器的网段是 192.168.31.x，这是最可靠的判据）：

ipconfig getifaddr en0

• 输出 192.168.31.x 开头 → ✅ 连对了

• 不是 → 连错网络了，换一个 Wi-Fi 再试

## 2. 找设备 + 自检

cd "/Users/lvzhaonan/Desktop/Project 5"
python3 lab-tools/find_espectre.py

应找到 192.168.31.71。然后：

curl -s -H 'Origin: https://espectre.dev' http://192.168.31.71:62587/espectre/v1/health
curl -s -H 'Origin: https://espectre.dev' http://192.168.31.71:62587/espectre/v1/wifi

✅ 检查两点：/wifi 里 band 是 2g；rssi_dbm 在 -40 ~ -70 之间。

⚠️ 从这里开始把 ESP32 从电脑 USB 拔下来，改用充电宝供电

（拔插会重启设备，等约 10 秒它自动重连 Wi-Fi）。

## 3. 布置房间（约 10 分钟）

☐ 路由器放在房间一个角/桌上，位置全程不动

☐ 卷尺量房间，胶带在地面贴网格点（间距 1 m；房间小就 0.5 m）

☐ 准备一个统一高度的垫子（如 1.0 m 高的纸箱）——所有点都用同一个

☐ ESP32 统一朝向（每次都朝同一面墙）

☐ ESP32 接上充电宝

坐标约定：路由器所在的角为原点 (0,0)，x 沿长墙方向、y 沿短墙方向。

## 4. 先看点位清单（演练一遍）

按你房间实际尺寸改数字（例：6 m × 4 m，1 m 网格）：

python3 lab-tools/rssi_survey.py --grid 0,0,6,4,1 --dry-run

## 5. 采集第一份地图（约 15 分钟）

python3 lab-tools/rssi_survey.py --ip 192.168.31.71 \
  --map-id ROOM-A-dp1 --room ROOM-A --height 1.0 \
  --grid 0,0,6,4,1 --seconds 20 --settle 3

每个点的固定动作（全程别变）：

1. 把 ESP32 放到该点位的垫子上（高度、朝向一致）

2. 人退到门口/房间外（身体不要挡住设备与路由器之间）

3. 按回车 → 自动等 3 秒稳定 → 采样 20 秒

4. 记下屏幕提示的「合适 / 太近 / 偏弱」

中断了？重跑同一条命令即可，已采的点会自动跳过（断点续采）。

## 6. 再采两份（换部署 —— 任务书硬性要求）

| 份数 | 怎么变 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 第 2 份 | 路由器挪到另一个角/另一面墙，其余不变 | --map-id ROOM-A-dp2 |
| 第 3 份 | 路由器再换一个位置（或抬高/放地） | --map-id ROOM-A-dp3 |

每份只改 --map-id（和路由器实际位置），命令其余部分保持一致。

## 7. 采完自查

ls -la data/rfmap/
cat data/rfmap/ROOM-A-dp1.csv

☐ 每份约 35 行数据（+1 行表头）

☐ rssi_mean 大多在 -40 ~ -70

☐ 个别点「太近/偏弱」不用删——原始数据留档（任务书要求）

☐ 三份的 .meta.json 都生成了

## 8. 切回校园网，回来汇报

• Wi-Fi 切回校园网，DeepWorks 恢复后告诉我：

1. 采了几份、每份几个点

2. 有没有整份都提示「太近」或「偏弱」（个别点正常）

• 接下来由我来做：数据划分（场景组 → 输入点/隐藏点）→ 三个网络方案 → 训练与评估

## 故障处理

| 现象 | 处理 |
| --- | --- |
| find_espectre.py 找不到设备 | python3 lab-tools/device_doctor.py（全量体检，看 [3/3] 段结论） |
| 所有点 RSSI 都 > -40（太近） | 房间太小/设备离路由器太近 → 把路由器挪到房间对角，网格从离路由器 1.5 m 外开始 |
| 采样全失败（n=0） | 设备掉线：检查充电宝，或插电脑 USB 重启后再拔出 |
| 拿不到 192.168.31.x 的 IP | Wi-Fi 连错了 → 回第 1 步用 IP 判据重连 |

## 附：想边采边和 DeepWorks 聊？（可选进阶）

用 iPhone 数据线连 Mac 并开启「个人热点」，让 Mac 的外网走 USB、Wi-Fi 专连小米路由器——两个网络同时在线，对话就不会断。不需要的话忽略本条。