参考文档（非课程交付物）｜ 来源：ESP32-C6-CSI-无外网完整实验流程.md

无外网（Wi-Fi 没有互联网）完整实验流程

适用场景：路由器/校园网连不上互联网，但局域网是通的（ESP32 和电脑能互相访问）。
本次实验的全部数据都走局域网，采集过程不需要一字节外网流量。
配套：outputs/ESP32-C6-CSI-第一节课操作手册.md（原理+命令行）、docs/ESPectre-纯浏览器操作指南.md（有外网时用）。

## 〇、先明确：没网到底影响什么

| 环节 | 需要外网？ | 没网时怎么办 |
| --- | --- | --- |
| ESP32 连路由器（局域网 DHCP） | ❌ 不需要 | 正常做，路由器本地就发 IP |
| 烧录固件 | ✅ 需要 | 提前在有网时做完，之后永不重复 |
| 给设备配 Wi-Fi | ✅ 需要 | 同上（配网信息存在板内 NVS，断电不丢） |
| 网页工具（monitor / CSI visualizer / 游戏） | ✅ 需要 | ❌ 没网就用不了 → 全部改用下面的 curl |
| 设备自身产生流量（ping / dns） | ⚠️ 通常需要 | → 切成 external，由电脑发包（本文第四节） |
| 读运动数据、改参数、校准 | ❌ 不需要 | 正常做 |
| 采集原始 CSI 二进制流 | ❌ 不需要 | 正常做 |

### 为什么网页工具没网就用不了（重要，别浪费时间）

官方工具页固定来自 https://espectre.dev，而 ESP32 固件只信任这一个来源（请求必须带 Origin: https://espectre.dev）。

所以：

• 打不开 espectre.dev → 页面根本加载不出来；

• 就算提前把页面存到本地用 python -m http.server 打开，已发布的固件也会拒绝本地页面的连接（只有编译时开了 CONFIG_ESPECTRE_DIRECT_DEV_ORIGINS_ENABLED=y 的固件才接受本地预览）；

• 用 curl 则完全不受影响——命令行没有跨源限制，这就是没网时的正路。

✅ 结论：没网 ⇒ 全部走命令行（curl）+ 本仓库的 lab-tools/ 脚本。
如果只是"路由器没插网线"，而你能开手机热点，那建议直接用热点（算有外网），走 docs/ESPectre-纯浏览器操作指南.md 会更直观。

## 一、网络拓扑（没网也成立）

┌──────────────── 无外网路由器 / 热点 ────────────────┐
        │  2.4 GHz，SSID=实验用网络，局域网互通，关掉 AP 隔离   │
        └───────┬───────────────────────────┬────────────────┘
                │ Wi-Fi (2.4G)              │ Wi-Fi (2.4G)
        ┌───────┴────────┐          ┌───────┴─────────┐
        │  ESP32-C6      │←— 3~5 m —→│  你的 Mac        │
        │  192.168.x.66  │  链路      │  192.168.x.150  │
        │  HTTP :62587   │            │  curl / 发包     │
        └────────────────┘            └─────────────────┘
                 ↑ 人从这条连线正中横穿过去

三条硬性要求：

1. 2.4 GHz（ESP32-C6 不支持 5 GHz）

2. 电脑和设备在同一网段（前三位相同，如都是 192.168.31.x）

3. 路由器关闭"AP 隔离 / 客户端隔离"，否则电脑访问不到设备；校园网常见此限制 → 换手机热点

## 二、唯一一次"需要外网"的准备（提前做完）

在有外网的环境下把这两件事做掉，之后实验全程离线：

1. 烧录：开 https://espectre.dev/tools/flash/ → Connect USB device → 选 /dev/cu.usbmodem101（板上标 USB 的口，不是 UART 口）→ 选 Native / release → 安装完重启。

2. 配网：安装器里弹出 Wi-Fi 表单 → 填 2.4 GHz 的 SSID 和密码 → 记下它显示的 IP。

同时把本节需要的东西离线备好（没网时下不了）：

• 本仓库（含 lab-tools/）已在电脑上；

• Python 3.9.6 已装（这些脚本只用标准库，不需要 pip 装任何东西）。

记录卡（填一次，后面一直用）：
设备 IP ____________ 设备名 ____________ 采集日期 ____________

## 三、到场后先自检（3 分钟，不通过就别往下做）

# 0) 设好变量，后面所有命令直接复用
BASE=http://192.168.31.66:62587/espectre/v1     # ← 改成你的设备 IP
ORIGIN='Origin: https://espectre.dev'

# 1) 设备活着吗
curl -s -H "$ORIGIN" $BASE/health

# 2) 身份和固件对不对
curl -s -H "$ORIGIN" $BASE/device

# 3) 网络状态：看 connected / ssid / band / rssi
curl -s -H "$ORIGIN" $BASE/wifi

# 4) 最关键的运行判据
curl -s -H "$ORIGIN" $BASE/diagnostics

自检判据表：

| 检查项 | 合格 | 不合格怎么办 |
| --- | --- | --- |
| /health 有返回 | HTTP 200 + JSON | 000/超时 → 电脑和设备不同网段、AP 隔离、或设备没上电 |
| /device | esp32c6 / Native / 版本号 | 固件类型不对 → 回第二节重烧 |
| /wifi 的 band | 2g | 连成 5G → 重配 2.4 GHz |
| /wifi 的 rssi | -40 ~ -70 dBm | 高于 -40 → 太近，移远；低于 -70 → 挪位置/去障碍 |
| /diagnostics 的 CSI callbacks / CSI accepted | 非 0 且持续增长 | 为 0 → 先做第四节，不是算法问题 |

也可以用脚本一把过：python3 lab-tools/find_espectre.py（扫局域网找设备 IP）、
python3 lab-tools/link_monitor.py 192.168.31.66 30（连续看 RSSI 并给出"太近/合适/太远"判语）。

⚠️ 自检没过就不要采集。上次的教训就是：RSSI -22 dBm（板子和路由器同在一张桌上），链路只有几十厘米，人走不进这条路径，表现成"一切都正常、就是测不到运动"。

## 四、⭐ 没网时最关键的一步：让设备"有流量"

CSI 是信道状态，必须有帧在收发才测得到。设备的默认激励是 ping，没网时它会一直丢包，于是 CSI 可能骤减甚至为 0 —— 看起来就像"设备坏了"。

### 4.1 切成外部流量模式

curl -s -X PATCH -H "$ORIGIN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"traffic_generator_mode":"external"}' $BASE/sensing

### 4.2 由电脑在局域网内持续发包（推荐）

开一个终端保持发包（实验全程别关）：

python3 lab-tools/traffic_gen.py --target 192.168.31.66 --duration 900

发不出去/设备仍无反应时，换组播方式再试：

python3 lab-tools/traffic_gen.py --target 192.168.31.66 --group 239.255.0.1 --duration 900

反向排查（怀疑是设备往外发）：

python3 lab-tools/traffic_gen.py --listen --duration 10

### 4.3 验证激励真的生效（唯一客观判据）

curl -s -H "$ORIGIN" $BASE/diagnostics

| 现象 | 判断 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| CSI callbacks / CSI accepted 持续变大 | ✅ 激励生效 | 进入第五节 |
| 一直是 0 | ❌ 没有帧被测量 | 换 --group 组播；确认电脑和设备同网段；确认设备确实在 external 模式 |
| Traffic TX 有数、CSI accepted 很小 | ⚠️ 流量在但 CSI 少 | 换 dns_udp / dns_tcp 试试；或把电脑挪近设备 |

三种模式的取舍：

| traffic_generator_mode | 没网时可用？ | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ping（默认） | ⚠️ 不可靠 | 没网时 ping 外网全丢；若设备 ping 的是局域网网关才有效 |
| dns / dns_tcp | ❌ 基本不可用 | 没网解析不了域名，常直接失败 |
| external | ✅ 推荐 | 由电脑发包，纯局域网，彻底绕开外网 |
| wifi_raw | ❌ | 实验特性，ESP32-C6 不支持 |

## 五、校准（无网可做）

把设备摆在 3~5 米、人退出房间或站到链路之外，保持静止约 10 秒：

curl -s -X POST -H "$ORIGIN" $BASE/sensing/calibrations
# 若报参数错误，补上 JSON 头：
# curl -s -X POST -H "$ORIGIN" -H "Content-Type: application/json" -d '{}' $BASE/sensing/calibrations

校准后确认阈值已更新：

curl -s -H "$ORIGIN" $BASE/sensing      # 看 threshold / detector / motion_on_hits

实测参考：上一轮校准把 threshold 从 0.411086 更新为 0.662185。
校准期间若有噪声（有人走动、风扇），校准会按 5 秒一档自动延长（最多约 30 秒）——等它结束再做下一步。

## 六、标准采集时序（一轮 4.5 分钟，做 3 轮 ≈ 13.5 分钟）

每段都用 curl -N --max-time N 抓 SSE 事件流，存成独立文件（-N 关缓冲，保证实时落盘）：

mkdir -p data
D=data/$(date +%m%d_%H%M)          # 每轮一个时间戳目录
mkdir -p $D

# S0 空场本底 60s —— 所有人退出房间
curl -sN -H "$ORIGIN" --max-time 60 $BASE/events > $D/S0_quiet.log

# S1 静止对照 60s —— 人在链路外站着不动
curl -sN -H "$ORIGIN" --max-time 60 $BASE/events > $D/S1_still.log

# S2 走动 60s —— 沿胶带标记的走位线，来回横穿链路正中
curl -sN -H "$ORIGIN" --max-time 60 $BASE/events > $D/S2_walk.log

# S3 遮挡 30s —— 站在 ESP32 与路由器连线正中，静止不动
curl -sN -H "$ORIGIN" --max-time 30 $BASE/events > $D/S3_block.log

# S4 恢复 60s —— 立刻离开，看是否回落
curl -sN -H "$ORIGIN" --max-time 60 $BASE/events > $D/S4_recover.log

每段命令一敲，立刻按脚本里的动作去做（S0/S1 要退出，S2 要走动，S3 要站正中），因为计时是从命令开始算的。

做满 3 轮（S0→S4 重复三次），并记录环境：

| 轮次 | 时间 | 场地 | 人数 | 空调/风扇 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

同一场地、同一走位、同一时长 —— 可复现才是实验数据，单次碰巧的漂亮数字没有意义。

## 七、分析（一条命令出结论）

python3 lab-tools/parse_events.py $D/*.log

输出示例（用上次真实数据跑的）：

文件: block.log
事件数: 70    时长: 17.7 s    平均间隔: 0.256 s (≈3.9 条/秒)
motion 占比: 100.0%   (70/70)
score: avg=1.0000  median=1.0000  p95=1.0000  max=1.0000  min=0.9999
分段(每 5 s): 0s:20动/1.00  5s:20动/1.00  10s:19动/1.00  15s:11动/1.00
判定: ⚠️ 全程 motion 且最低分就已达 1.00 —— 更像环境噪声饱和或持续遮挡 …

期望看到的规律（这是"实验成功"的量化证据）：

| 阶段 | 期望 motion 占比 | 期望 score 均值 |
| --- | --- | --- |
| S0 空场本底 | 越低越好（< 10%） | 接近 0 |
| S1 静止对照 | < 20% | 低 |
| S2 走动 | 明显升高（> 50%） | 明显升高 |
| S3 遮挡 | 接近 100% | 接近 1.0 |
| S4 恢复 | 回落 | 回落 |

上次实测对照（同样方法，可以拿来比）：

| 条件 | motion 占比 | score 均值 |
| --- | --- | --- |
| 站在链路正中（遮挡，70/70 全触发） | 100.0% | 1.0000 |
| 沿连线来回走动 | 84.6% | 0.8828 |
| 走动但路径偏了 | 59.0% | 0.6617 |
| 环境噪声爆发期 | 100%（min 0.86） | 0.9960 ← 信噪比≈1，这一轮作废 |

🔑 黄金诊断法：S3 站在链路正中若得到 100% / 1.0，说明设备、链路、流量全都正常，问题只会出在走位；
若 S3 也毫无反应，才是设备/摆放/激励的问题（回到第一节和第四节）。

分段一栏怎么用：分段(每 5 s) 里某几段特别高、其他段接近 0，说明运动发生时你还没走到位（或走位没穿过链路正中）→ 检查胶带标记。

## 八、验收对照（第一节课 4 项）

| # | 验收项 | 没网方案怎么达成 | 证据文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 设备能烧录并启动 | 第二节（提前做） | 烧录完成截图 |
| ② | 连上 2.4 GHz 并拿到 IP | curl $BASE/wifi | wifi 输出（band=2g） |
| ③ | 不接数据线能看到运动事件 | 全程 Wi-Fi + curl $BASE/events | $D/S2_walk.log、$D/S3_block.log |
| ④ | 能读到原始 CSI | curl .../csi 存二进制 | 见下 |

补第④项（原始 CSI，不需要外网）：

curl -s -H "$ORIGIN" --max-time 8 $BASE/csi > $D/csi.bin
ls -l $D/csi.bin && head -c 4 $D/csi.bin | xxd     # 应看到魔数 ESPR

实测：8 秒约 200 KB，首 4 字节为 ESPR（小端 magic）。
⚠️ 抓原始 CSI 时设备的普通运动检测会暂停，所以先做完第六节再抓。

## 九、没网专属排障表

| 现象 | 原因 / 处理 |
| --- | --- |
| /health 返回 000 / 超时 | 不同网段；路由器开了 AP 隔离；设备没上电；IP 变了（python3 lab-tools/find_espectre.py 重扫） |
| 能访问设备但打不开 espectre.dev | 正常，就是没网。本流程全程不需要它 |
| CSI callbacks 一直是 0 | 激励没生效 → 第四节：切 external + traffic_gen.py，再试 --group 组播 |
| 网页上的"流量来源"改了没效果 | 没网时 ping/dns 都不可靠，必须用 external |
| 静态时 motion 就爆满 | 环境噪声饱和（风扇/空调/其他人）→ 换时间或换房间，调阈值和 readings 无效 |
| 改了 motion_on_hits 没用 | 实测：4→12 时误报 5.9%，对照组 3.4% —— 时间滤波对本底噪声无效 |
| 设备连不上 2.4 GHz | 只能 2.4 GHz；密码大小写；连不上时把板子靠近路由器再配 |
| 想重新配网但没网 | 配网需要外网页面 → 按住 BOOT 键 3 秒清设置，等有网时再配（或换手机热点） |
| 电脑想同时上网和连设备 | 别用双网卡硬凑：跨源 + 混合内容会被浏览器拦。没网就用 curl，要网页就用手机热点让两边都有网 |

## 十、命令速查卡（打印带走）

# —— 变量 ——
BASE=http://<设备IP>:62587/espectre/v1
ORIGIN='Origin: https://espectre.dev'

# —— 自检 ——
curl -s -H "$ORIGIN" $BASE/health
curl -s -H "$ORIGIN" $BASE/wifi
curl -s -H "$ORIGIN" $BASE/diagnostics        # 看 CSI callbacks 是否增长

# —— 没网时的流量激励 ——
curl -s -X PATCH -H "$ORIGIN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"traffic_generator_mode":"external"}' $BASE/sensing
python3 lab-tools/traffic_gen.py --target <设备IP> --duration 900

# —— 校准（人静止 10 s）——
curl -s -X POST -H "$ORIGIN" $BASE/sensing/calibrations

# —— 采集（改时长即可：60 / 30）——
curl -sN -H "$ORIGIN" --max-time 60 $BASE/events > S2_walk.log

# —— 原始 CSI ——
curl -s -H "$ORIGIN" --max-time 8 $BASE/csi > csi.bin

# —— 分析 ——
python3 lab-tools/parse_events.py data/*/*.log

没网时唯一不能做的事：用官方网页工具看曲线。 其余全部可做，且数据与网页显示的是同一个源（设备 :62587 上的 HTTP 服务）。

## 十一、执行清单（照勾）

☐ 板子已烧录 Native/release 并配好 2.4 GHz（提前、有网时完成）

☐ 电脑与设备同网段，能 curl 到 /health

☐ 胶带标好：路由器点 A、设备点 B、走位线

☐ rssi 落在 -40 ~ -70 dBm

☐ 已切 external + 发包脚本运行中，CSI callbacks 在增长

☐ 已校准（人静止 10 s）

☐ 3 轮 × 5 阶段全部采完并记了环境

☐ parse_events.py 出对比表

☐ S3 遮挡段达到 ≈100% / ≈1.0（黄金诊断通过）

☐ 已抓 csi.bin 并确认首 4 字节为 ESPR

☐ 4 张截图/文件齐备（烧录、wifi、events、csi）