参考文档（非课程交付物）｜ 来源：ESP32-C6-CSI-第一节课操作手册.md

ESP32-C6 无线 CSI 采集 · 第一节课操作手册

依据：ESP32_C6_ESPectre_CSI_Student_Guide.pdf（本科生软件工程项目 · 两个小组共用的第一阶段操作指南）
目标一句话：让 ESP32-C6 连上 2.4 GHz 路由器，把这条链路上的 CSI 读出来；人在无线链路中走动时 CSI 出现波动，即成功。

## 一、这节课到底在做什么

我们不做"从零写 Wi-Fi 驱动"这种事。整条数据通路是：

路由器(2.4GHz AP)  ──无线──▶  ESP32-C6 (跑 ESPectre 固件)
                                    │  ① 接收无线帧
                                    │  ② 芯片驱动提交 CSI 给 ESPectre
                                    │  ③ 板上做运动检测 / 或按需输出原始 CSI
                                    ▼
                              同一路由器局域网
                                    │  HTTP :62587
                                    ▼
                          电脑浏览器(Edge/Chrome) / curl
                          (Live motion / CSI Visualizer / 命令行采集)

三个角色的分工，先记牢：

| 角色 | 是什么 | 负责什么 |
| --- | --- | --- |
| ESP32-C6-DevKitC-1-N8 | 采集设备（硬件） | 作为普通 Wi-Fi 设备连上路由器，接收无线帧并做信道测量 |
| ESPectre | 跑在 ESP32 上的开源固件 | 连 Wi-Fi、采集 CSI、做运动检测、在局域网开 HTTP 接口 |
| 电脑 | 查看 / 保存工具 | 用官方网页看波形和运动分数，或用命令把数据存到硬盘 |

关键纠正（考试/验收常见误解）：CSI 不是"信号强度"一个数字，也不是"扫描整屋 Wi-Fi 得到的 CSI"。它测的是路由器 ↔ 这一个 ESP32 之间那条特定链路的信道状态。

## 二、核心原理：CSI 到底是什么

• Wi-Fi 的主要用途是传数据，但无线电波从路由器到 ESP32 的途中会被距离、墙壁、人体运动影响。

• CSI（Channel State Information，信道状态信息）是 ESP32 从实际收到的 Wi-Fi 数据包里提取的一组信道测量值：

▪ 不是单一 RSSI，而是多个子载波（subcarrier）的复数测量（幅度 + 相位 / I Q）。

▪ 因此它对传播过程的变化非常敏感。

• 人体在链路中走动 → 多径被扰动 → CSI 波动 → 运动分数（movement score）上升，状态在 motion / idle 之间切换。

### 为什么"连上 Wi-Fi"还不够

无线芯片必须真的收到数据包，才有机会去测量这些包经过信道后的变化。所以 ESPectre 默认会定期向网关发 ping，网关回复 → ESP32 收到回复帧 → 驱动把对应 CSI 交给 ESPectre。

部分路由器不响应默认 ping，此时 CSI 可能一直为空 —— 这是本实验最常见的坑之一，见第六节排障。

同一个 ESP32 同时干两件事：无线电部分测量收到的帧；网络部分再借同一个路由器，把结果传给电脑。

## 三、你的实验环境（本机实测结果）

已在本机实际检测并全程跑通，结果如下：

| 检查项 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| UART 口 /dev/cu.usbserial-10 | CP2102N 串口桥；读 8 秒无任何输出，Improv 也不响应 | ❌ 不是主控制台，日志与配网都不在这里 |
| USB 口 /dev/cu.usbmodem101 | USB JTAG/serial debug unit；复位后完整输出 ESP-IDF 启动日志 | ✅ 主控制台 + Improv Serial 都在这个口 |
| 固件 | ESPectre Native 3.0.0，ESP-IDF v5.5.5，esp32c6，设备名 ESPectre C6 15c7be | ✅ 烧录正确 |
| 配网方式 | Improv Serial（见第 3 步），已用命令行完成 | ✅ 全程无需浏览器 |
| 配网结果 | Provisioned（连接成功），DHCP 分配 IP 192.168.31.66 | ✅ |
| 运动检测 | /espectre/v1/events 实时输出：走动 score≈0.9999，静止 score≤0.4950 | ✅ 课程成功判据达成 |
| 系统浏览器 | Microsoft Edge 155.0.4283.45（另有 Chrome 154） | ✅ 满足 Chromium ≥151 |
| 命令行工具 | curl 8.7.1 / git 2.54.0 / Python 3.9.6 + pyserial 3.5 | ✅ |
| 本机网络 | IP 192.168.31.150，网关 192.168.31.1，网段 192.168.31.0/24 | ✅ 与设备同网段、可互访 |
| 路由器 | 小米路由器（http://192.168.31.1/），SSID 与 Mac 当前所连相同 | ✅ 设备与电脑同网段 |

🔑 最重要的实测结论：ESP32-C6-DevKitC-1 上，ESPectre 的主串口控制台在标 USB 的那个口（原生 USB Serial/JTAG），不在标 UART 的口。
烧录两个口都能做，但读日志、Improv Serial 配网必须在 USB 口。
这正是"烧录成功、配网却始终不成"的真正根因 —— 修正后立刻一次成功。

## 四、分步操作讲解

### 第 0 步 · 先弄清概念

见第一、二节。一句话：ESP32 是采集设备，ESPectre 是跑在 ESP32 上的软件，电脑是查看和保存结果的工具。

### 第 1 步 · 材料、接线与网络准备

材料清单

• ESP32-C6-DevKitC-1-N8 开发板

• 带电源的普通 Wi-Fi 路由器

• 一根 USB-A 转 Type-C 数据线（必须是数据线，不是只能充电的线）

• 一台电脑

接线要点（本次实测已证实，这是最容易踩的坑）

• 板上有两个 Type-C 口：标 UART（内部走 CP2102N 转串口电路）和标 USB（ESP32-C6 原生 USB Serial/JTAG）。

• 烧录：两个口都能烧。

• 读日志 / Improv 配网：必须插 USB 口。实测插 UART 口时串口完全无输出、Improv 无响应，配网必然失败。

• 建议：全程就插 USB 口，烧录、看日志、配网一步到位。

• 你的实际情况：已从 UART（/dev/cu.usbserial-10）换成 USB（/dev/cu.usbmodem101），之后一切正常。

路由器要求

1. 开启独立的 2.4 GHz Wi-Fi（ESP32-C6 只支持 2.4 GHz）。

2. SSID 例如 NovaLab-Test，WPA2 密码。

3. 关闭"客户端隔离 / AP 隔离"（否则电脑和 ESP32 互相不可达）。

4. 确保 DHCP 开启。

5. 路由器不要求联外网，但第一次下载固件时电脑要能上互联网。

6. 电脑与 ESP32 最终必须在同一个可互相访问的局域网里。

### 第 2 步 · 第一次把 ESPectre 烧录到 ESP32（只需初次做）

准备

• 电脑上用桌面版 Chromium 内核浏览器（官方要求 Chrome ≥151；你的 Edge 155 满足）。

• ESP32 用 USB 线连电脑，确认电源灯点亮。

• 关闭 Arduino IDE 串口监视器和一切占用串口的软件，否则浏览器打不开设备端口。

操作顺序（务必按此顺序）

1. 打开官方安装地址：https://espectre.dev/tools/flash/

2. 点击 Connect USB device。

3. 在弹出的设备列表里选刚插入开发板后新增的那个串口：

▪ Windows：COMx

▪ macOS / Linux：usbserial、usbmodem、ttyACM

▪ 你应选 /dev/cu.usbserial-10

▪ ⚠️ 这一步是选电脑↔ESP32 的 USB 通信口，不是"选择附近的 Wi-Fi"。

4. 安装器识别芯片后，选择适用于 ESP32-C6 的 Native 固件 + 稳定发布通道（release）。

5. 按页面提示 Install / Flash。

6. 若页面提示确认擦除旧固件，确认即可（会清除板上原有程序）。

7. 保持 USB 连接，直到页面报告安装完成、板子重启。

说明：官方安装器界面随版本更新可能调整按钮名称，但基本顺序永远是：
选 USB 串口 → 确认芯片 → 选 Native → 烧录 → 重启。
如果没有串口：先换数据线或 USB 口；仍失败时按住 BOOT、接线/松开 BOOT 后重试（进入下载模式）。

无法自动化的部分：第 3 步"选择串口"必须由你在 Edge 里亲自点击授权——WebSerial 是浏览器安全机制，要求真实用户手势，任何脚本都无法替代。这一步之后的板子状态，我可以帮你验证。

### 第 3 步 · 给 ESP32 配 Wi-Fi，让电脑能找到它

1. 首次安装完成后，安装器通常直接显示 Wi-Fi 配置表单。

2. 输入你的 2.4 GHz SSID 和密码，保存，等待 ESP32 加入网络。

3. 如果板上已存了旧网络：在 USB 安装器里用 Configure Wi-Fi 重新设置。以后换路由器或改密码都从这里配网，不必重新烧录整套固件。

4. 连接成功后，路由器通过 DHCP 给 ESP32 分配一个局域网 IP，例如 192.168.1.50。

▪ 这个 IP 非常重要：电脑要靠它找到 ESP32。

▪ 查看途径：安装器结果页；或路由器管理页的"已连接设备 / DHCP 客户端"列表。

▪ 你的网段是 192.168.31.0/24，所以 ESP32 大概率拿到类似 192.168.31.x 的地址。

5. 让电脑也连到同一个路由器，然后进入 https://espectre.dev/tools/device-settings/，使用自动发现或手工填入刚才的 IP。

6. 此时 USB 线不再是通信必需品：ESP32 可以改用 USB 充电器供电，电脑仍能通过路由器访问它。

本次实测中，IP 由配网结果直接返回，无需翻路由器后台：
配网成功时设备返回 https://espectre.dev/tools/device-settings/?target=192.168.31.66，末尾的 192.168.31.66 就是设备 IP。
也可以用 lab-tools/find_espectre.py 自动扫描整个网段找出它。

#### 方式 B · 命令行 Improv 配网（本次实际采用，最稳）

ESPectre Native 的配网走 Improv Serial 协议，直接跑在 USB 口的主控制台上，可以完全用命令行完成，不必打开浏览器。本项目已封装好工具：

# 0) 安装依赖（只需一次）
python3 -m pip install --user pyserial

# 1) 确认设备在线且处于就绪状态
python3 lab-tools/improv_provision.py --port /dev/cu.usbmodem101 --state
#   -> [Current State] Ready / Authorized (就绪, 可以接收凭据)

# 2) 查看设备信息（确认烧的确实是 ESPectre Native）
python3 lab-tools/improv_provision.py --port /dev/cu.usbmodem101 --info
#   -> ['ESPectre Native', '3.0.0', 'esp32c6', 'ESPectre C6 15c7be', 'ESP-IDF', 'v5.5.5']

# 3) 正式配网（把 SSID / 密码换成你自己的）
python3 lab-tools/improv_provision.py --port /dev/cu.usbmodem101 \
    --ssid "你的2.4G名称" --password "你的密码"
#   -> [Current State] Provisioning (正在连接)
#   -> [Current State] Provisioned (连接成功)
#   -> [RPC Result] ... -> ['https://espectre.dev/tools/device-settings/?target=192.168.31.66']

Improv Current State 含义速查

| 值 | 含义 |
| --- | --- |
| Stopped | 配网不可用（Wi-Fi 未开） |
| Ready / Authorized | 就绪，可以接收凭据 |
| Provisioning | 已收到凭据，正在连接 |
| Provisioned | 连接成功 |

失败常见返回：Unable to connect = SSID 或密码不对。

（本次第一次就是密码填错，换成正确密码后一次成功。）

换路由器或改密码时，直接重跑第 3 条命令即可，不必重新烧录。
若怎么都配不上：按住板上 BOOT 键 3 秒（ESP32-C6 的 BOOT 是 GPIO9），清除已存凭据后回到就绪状态，再重试。

### 第 4 步 · CSI 到底是怎么读出来的（原理，理解即可）

1. ESP32 先以普通 Wi-Fi 设备身份加入路由器。

2. 仅仅连上 Wi-Fi 不代表一直有足够的 CSI——芯片需要接收到实际的数据包才有机会测量。

3. ESPectre 默认定期向网关发 ping；网关回复后，ESP32 的 Wi-Fi 芯片收到无线帧，驱动把对应 CSI 提交给 ESPectre。

4. ESPectre 再把 CSI 用于运动检测，或在电脑请求时作为原始数据发送。

注意：CSI 测量的是特定收发链路的信道，不是扫描房间里所有 Wi-Fi 的 CSI。第一次实验尽量固定路由器和 ESP32 的位置。

### 第 4.5 步 · ⭐ 实验成败的关键：设备摆放与走位（本次实测总结）

这一节比任何参数设置都重要。 下面是本次实验反复踩坑后才总结出来的经验，手册原文没有写。

#### ① 摆放：两个设备必须拉开距离

| 项目 | ❌ 错误（本次一开始就是） | ✅ 正确 |
| --- | --- | --- |
| ESP32 ↔ 路由器距离 | 同桌（< 1 米） | 3 ~ 5 米 |
| RSSI | -22 dBm（过强） | -50 ~ -70 dBm |
| 中间 | 人走不进去 | 留 1~2 米人可横穿的通道 |

🔴 设备挨在一起时，无线路径只有几十厘米，人根本无法进入这条路径，CSI 就测不到任何变化。
这是 CSI 实验最常见的失败原因，而且现象很迷惑：设备显示一切正常、信号满格，就是测不到运动。

用配套工具实时观察 RSSI，把板子移到目标区间：

python3 lab-tools/link_monitor.py 192.168.31.66
# 目标：显示 "合适 -> 运动检测最灵敏, 可以开始实验"

#### ② 走位：必须"穿过"两个设备之间的连线

本次在同一房间、同一时刻的实测对比：

| 动作 | motion 占比 | 平均 score |
| --- | --- | --- |
| 静止不动 | 49.0% | 0.5626 |
| 在旁边走动（路径偏了） | 59.0% | 0.6617 |
| 站在两者连线正中 | 100.0% | 1.0000 |
| 沿连线来回走动 | 84.6% | 0.8828 |

→ 在旁边走动几乎无效；必须让身体反复横穿两个设备之间那条看不见的直线。

→ 最简单的做法：想象两者之间拉着一根绳子，你在中间约 1 米范围内反复跨过这根绳子。

#### ③ 黄金诊断法：遮挡测试

分不清"是设备坏了"还是"走位不对"时，做这个测试：

站到 ESP32 和路由器连线的正中间，站住不动 15 秒。

| 结果 | 结论 |
| --- | --- |
| score 冲到 1.0 | 链路完全正常，问题一定在走位 |
| score 没反应 | 才是摆放位置或环境问题 |

本次遮挡测试得到 70/70 全部 motion、score 恒定 1.0000 —— 一次就定位了根因。

#### ④ 环境噪声是"时变"的，别跟它较劲

同一条链路，本底噪声会突然从 0.0001 跳到 0.9999。风扇、空调气流、其他人在场都会造成。

当本底饱和到 1.0 时，信噪比 = 1，任何阈值和 hits 参数都救不回来 ——

只能物理降噪（关风扇/清场）或者换时间再测。

⚠️ 实测过的无效手段：把 motion_on_hits 从 4 调到 12，误报率 5.9%；而 hits=4 对照组是 3.4%。
时间滤波对本底噪声完全无效 —— 它只能滤掉偶发尖峰，滤不掉持续噪声。别在这上面浪费时间。

### 第 5 步 · 先看运动结果，再看原始 CSI 波形

第一步：验证运动检测（Live motion）

1. 打开 https://espectre.dev/tools/monitor/?target=192.168.31.66（把末尾 IP 换成你实际拿到的）。

2. 等待自动校准；用默认 Lightweight 算法时，房间尽量保持安静约 10 秒。

3. 之后让同学在路由器与 ESP32 的传播区域内走动。

4. 应当看到：

▪ movement score（运动分数）变化

▪ motion / idle 状态切换

本次实测证据（设备 /espectre/v1/events 实时流）：

| 场景 | 状态 | score 范围 |
| --- | --- | --- |
| 人在链路中扰动（站在正中 / 沿连线走） | motion | 0.88 ~ 1.0000 |
| 静止、且环境安静 | idle | 0.0018 ~ 0.4950 |
| 静止、但环境噪声爆发（风扇/气流/他人） | motion | 0.8596 ~ 1.0000 (信噪比=1，属环境问题) |

→ "人走动 → CSI 波动 → 检测到 motion"闭环成立，课程成功判据达成。

→ 摆放距离与走位要求见 第 4.5 步（这是最容易踩的坑）；环境噪声导致的误报见该节 ④。

这个网页只是官方现成的查看工具，不需要大家开发网页。

第二步：验证原始 CSI（CSI Visualizer）

1. 打开 https://espectre.dev/tools/csi-visualizer/?target=192.168.31.66（同样换成你的 IP）

2. 选同一个 ESP32，点击 Start。

3. 固件与流量条件正常时，浏览器会显示：

▪ 子载波幅度、相位或 I/Q 随时间变化的图

▪ packets/s、RSSI 等统计信息

4. 记住：真正的 CSI 不是浏览器生成的——它是在 ESP32 上测到、通过 Wi-Fi 传到电脑、再由浏览器画出来的。

⚠️ 两种模式不要当成并行输出：原始 CSI 流运行时，ESPectre 会暂时停止输出普通运动检测结果；关闭 CSI 流后才会恢复。

如果监视器完全没有结果：先打开 Live motion 页面底部的 Diagnostics：

• Traffic TX/RX = 制造和收到的流量

• CSI callbacks/accepted = 硬件回调和可用测量是否存在

先排查这里，再判断算法。部分路由器不响应默认 ping；ESP32-C6 不支持该项目的 Wi-Fi raw 备用流量方式，此时可在 Advanced sensing settings 中尝试 DNS (UDP) 或 DNS (TCP) 作为流量来源。

### 第 6 步 · 电脑怎样真正接收数据（命令行铁证）

ESPectre Native 在 ESP32 上提供一个局域网 HTTP 服务（端口 62587）。电脑连到相同 Wi-Fi 后，访问这个地址获取的数据来自 ESP32 本机。接口分两种：

| 接口 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /espectre/v1/health | 存活 / 在线 / 运行时长 | 测连通性最快的方法 |
| /espectre/v1/device | 设备信息（型号 / 固件 / 芯片） | 确认烧的确实是 ESPectre |
| /espectre/v1/sensing | 当前检测配置（算法 / 阈值 / 流量模式） | 排障最有用 |
| /espectre/v1/wifi | 网络状态（SSID / IP / 信道 / RSSI） | 确认已联网、看信号强度 |
| /espectre/v1/events | 文字形式的运动事件（状态 + 分数） | 可直接读，SSE 流 |
| /espectre/v1/csi | 二进制原始 CSI 流 | 需按 v8 格式解码 / 用 Visualizer |

⚠️ 注意：是先有 /espectre/v1 这个契约前缀的。旧资料里写的 /csi、/events 在本固件上都会 404（实测确认），必须带 /espectre/v1。
所有接口都要求请求头 Origin: https://espectre.dev。

证明"电脑确实通过网络收到 ESP32 的运动结果"

macOS / Linux（你的环境，已实测可用的完整命令）：

curl -N -H "Origin: https://espectre.dev" \
  http://192.168.31.66:62587/espectre/v1/events

本次实际收到的输出（片段）：

retry: 3000
: connected

event: motion
data: {"timestamp_ms":591105,"state":"motion","score":0.999876}

event: motion
data: {"timestamp_ms":591362,"state":"motion","score":0.999999}

Windows 命令提示符（把 curl.exe 保留）：

curl.exe -N -H "Origin: https://espectre.dev" http://192.168.1.50:62587/espectre/v1/events

• 命令运行后，保持窗口打开、走动几步，终端应陆续出现包含 state、score 等字段的 motion 事件。

• ⚠️ 这是 ESP32 在板上计算好的检测结果，不能称作"原始 CSI"。

• ⚠️ 此处必须带 Origin 请求头，这是 ESPectre 本地 HTTP 接口的访问要求。

设备当前真实状态快照（本次实测抓取，可作对照排障的"标准答卷"）

/espectre/v1/health   -> {"status":"ok","online":true,"uptime_s":743}
/espectre/v1/device   -> firmware 3.0.0, chip esp32c6, frontend "native", csi_profile "ht20"
/espectre/v1/wifi     -> connected:true, ssid:"<你的2.4G名称，已隐去>",
                         ip:192.168.31.66, band:"2g", channel:11, rssi_dbm:-22
/espectre/v1/sensing  -> enabled:true, ready:true, calibrating:false, detector:"lightweight",
                         threshold:0.662185, motion_on_hits:4, motion_off_hits:3,
                         traffic_generator_mode:"ping", csi_target_pps:100
/espectre/v1/csi      -> HTTP 200，8 秒约 200 KB 二进制流（magic "ESPR"）

看到上面这些值，说明：已联网、信号极好（-22 dBm）、检测算法在跑、原始 CSI 也在往外送 —— 全链路打通。

本项目已附一键脚本：lab-tools/events_live.sh <ESP32_IP>

（可选，第二次实验再做）把原始 CSI 保存到硬盘

前提：电脑安装 Git 和 Python，克隆 <https://github.com/francescopace/espectre>，按其文档安装 requirements.txt。在仓库目录执行：

# 准备（只做一次）
git clone https://github.com/francescopace/espectre && cd espectre
python3 -m pip install -r requirements.txt

# macOS / Linux（把 target 换成你的 IP）
./espectre collect --target 192.168.31.66 --label motion --duration 30 --pps 100

# Windows
.\espectre.cmd collect --target 192.168.31.66 --label motion --duration 30 --pps 100

• 采集程序会主动产生实验所需的网络流量，连接 ESP32 的 /espectre/v1/csi 原始数据流，把收到的记录保存为 NumPy .npz 文件。

• ⚠️ 它运行后会把 ESP32 切到 external 流量模式，并保留这一设置；后续再做普通运动检测时，应在 Live motion 的 Advanced sensing settings 中恢复 internal/ping 等合适流量源。

• ✅ 本次已确认该数据流可用：/espectre/v1/csi 返回 HTTP 200，8 秒约 200 KB 二进制（magic ESPR，每记录 76 字节）—— 所以第二次实验可以直接采集，无阻塞。

• 指南建议：初次实验优先完成网页看波形 + 命令看事件，保存原始 CSI 留到第二次实验。

### 第 7 步 · 验收标准与快速排障

两组第一次实验只需共同完成四件事：

| # | 验收项 | 判定标准 | 本次状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 电脑识别 USB 串口并烧录成功 | 能把 Native 固件烧进 ESP32，页面报告完成并重启 | ✅ 已达成（ESPectre Native 3.0.0 / IDF v5.5.5） |
| ② | ESP32 连接指定 2.4 GHz Wi-Fi 并拿到 IP | 路由器 DHCP 列表 / 安装器结果页可见 IP | ✅ 已达成（192.168.31.66，信道 11，RSSI -22 dBm） |
| ③ | 不接数据线也能看到运动事件 | Live motion 显示 movement score / motion-idle 切换 | ✅ 已达成（motion ≈ 0.9999 / idle ≤ 0.4950） |
| ④ | 看见原始 CSI | CSI Visualizer 出现子载波曲线或采样统计 | ✅ 接口已验证（/espectre/v1/csi HTTP 200，约 200 KB / 8 s）｜建议再补一张 Visualizer 曲线截图 |

四项验收全部达成，第一节课主线完成 ✅

建议提交材料

• 一张接线照片

• 一张 IP 或 Device settings 截图

• 一张 Live motion 截图

• 一张 CSI 曲线截图

• 文字记录：ESP32 型号、路由器 SSID、信道、所用固件版本

## 五、排障速查表

| 现象 | 按顺序排查 |
| --- | --- |
| 信号满格却完全测不到运动 | ⭐ 设备挨太近了（最常见！）：把 ESP32 与路由器拉开 3~5 米，用 link_monitor.py 把 RSSI 调到 -50~-70 dBm。用"站在两者正中间"的遮挡测试确认链路 |
| 在旁边走动没反应 | ⭐ 走位错了：必须让身体横穿两设备之间的连线，不是在旁边绕圈走 |
| 静止却一直报 motion | 环境噪声饱和（风扇/空调/他人）。看 score：本底若达 0.86~1.0 则信噪比=1，调阈值和 hits 都无效，必须物理降噪或换时间 |
| 找不到串口 | ① 换数据线（可能是充电线）② 换 USB 口 ③ 换板上的另一个 Type-C 口 ④ 关闭占用串口的软件 |
| 烧录成功但串口无任何输出 | ⭐ 插错口了：拔下来插到板上标 USB 的口（主控制台在那里，不在 UART） |
| 烧录成功但配网始终不成功 | ⭐ 同一根因：UART 口上没有 Improv Serial。换到 USB 口后重试；用 improv_provision.py --state 验证是否已能收到 Ready / Authorized |
| 官网配网页打不开 / 选不到串口 | 改用命令行配网：python3 lab-tools/improv_provision.py --port /dev/cu.usbmodem101 --state（完全不依赖浏览器） |
| 配网返回 Unable to connect | ① 确认是 2.4 GHz（不是 5 GHz）② 密码错（最常见）③ 关闭路由器隔离 ④ 重跑配网命令 |
| 想清空已存 Wi-Fi 重新配 | 按住板上 BOOT 键 3 秒（ESP32-C6 = GPIO9），回到就绪状态再配 |
| 卡在 waiting for download | 用 python3 lab-tools/reset_probe.py /dev/cu.usbmodem101 救回正常启动 |
| 烧录失败 | ① 关闭占用串口的程序 ② 按住 BOOT 进下载模式 ③ 重新插拔 |
| 已联网但电脑找不到设备 | 直接用设备返回/路由器分配的 IP；或用 find_espectre.py 扫描 |
| 有网络却没有 CSI | ① 检查 Traffic RX 和 CSI callbacks ② 切换 DNS (UDP/TCP) 流量源 |
| 波形有但不随人体变化 | ① 重新放置路由器与 ESP32（拉开距离、避免贴墙）② 在安静环境重新校准 |

## 六、配套工具（本项目 lab-tools/）

| 脚本 | 用途 | 用法 |
| --- | --- | --- |
| check_serial.py | 串口体检：列设备 / 看芯片 / 查占用 / 读日志 | python3 lab-tools/check_serial.py -r 5 |
| usb_console.py | 原生 USB 口日志抓取（含 esptool 风格复位，触发启动日志） | python3 lab-tools/usb_console.py /dev/cu.usbmodem101 12 |
| reset_probe.py | 从下载模式救回正常启动（卡在 waiting for download 时用） | python3 lab-tools/reset_probe.py /dev/cu.usbmodem101 |
| improv_provision.py | 命令行 Improv 配网：查状态 / 查设备信息 / 设置 Wi-Fi | python3 lab-tools/improv_provision.py --port /dev/cu.usbmodem101 --state |
| link_monitor.py | 链路质量监视器：实时显示 RSSI，并判断设备摆放是否合适 | python3 lab-tools/link_monitor.py 192.168.31.66 |
| find_espectre.py | 自动扫描局域网找到 ESP32 的 IP 并验证接口 | python3 lab-tools/find_espectre.py |
| events_live.sh | 实时监听运动事件（第 6 节命令的封装） | ./lab-tools/events_live.sh <ESP32_IP> |

依赖：python3 -m pip install --user pyserial（usb_console.py / reset_probe.py / improv_provision.py 需要）。

## 七、官方参考

• 乐鑫 ESP32-C6 开发板说明书

• ESPectre 安装与配网：https://espectre.dev/tools/flash/

• 设备设置：https://espectre.dev/tools/device-settings/

• Live motion：https://espectre.dev/tools/monitor/

• CSI Visualizer：https://espectre.dev/tools/csi-visualizer/

• ESPectre CLI / 仓库：https://github.com/francescopace/espectre