参考文档（非课程交付物）｜ 来源：docs/ESPectre-纯浏览器操作指南.md

ESPectre 纯浏览器操作指南（ESP32-C6 CSI 第一节课）

配套文档：outputs/ESP32-C6-CSI-第一节课操作手册.md（命令行/原理版）
本文只讲怎么在浏览器里点出来。全程不敲命令，用官方网站在线工具完成：烧录 → 配网 → 看运动 → 看原始 CSI 波形。

## 一、先记住三件事

1. 官方工具全部是网页，不需要写任何前端代码：https://espectre.dev/tools/

2. 只有三步需要插 USB 线（烧录、配 Wi-Fi、改名/换网络）；看数据和调参数走 Wi-Fi，不需要线。

▪ 所以：验收项③"不接数据线也能看到运动事件"在这里天然成立。

3. 浏览器决定成败：必须用桌面版 Chrome 151 或更高。

▪ ⚠️ Edge 能烧录，但官方明确说明 Device settings 和 Live motion 在 Edge 里可能不工作；Firefox / Safari 干脆不能烧录。

▪ 本机可用：Chrome 154 ✅（另一个 Edge 155 只用来烧录用）。

## 二、页面地图（照着开就行）

| 页面 | 网址 | 用途 | 需要设备在线？ | 需要 USB 线？ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工具总览 | https://espectre.dev/tools/ | 所有工具的入口 | ❌ | ❌ |
| 安装器 | https://espectre.dev/tools/flash/ | 烧固件 + 配 Wi-Fi | ❌（要板子插线） | ✅ |
| 设备设置 | https://espectre.dev/tools/device-settings/ | 改名 / 看 Wi-Fi / 选 AP / MQTT | ✅ | ❌ |
| Live motion | https://espectre.dev/tools/monitor/ | 看运动分数、调阈值、校准、诊断 | ✅ | ❌ |
| CSI 可视化 | https://espectre.dev/tools/csi-visualizer/ | 看子载波幅度/相位/IQ 曲线 | ✅ | ❌ |
| 动一动游戏 | https://espectre.dev/tools/game/ | 用身体控制小幽灵 | ✅ | ❌ |
| 运动特雷门琴 | https://espectre.dev/tools/theremin/ | 用身体"弹琴" | ✅ | ❌ |

💡 省事技巧：任何工具页面加 ?target=设备IP 就自动连上，不用手点。
例：https://espectre.dev/tools/monitor/?target=192.168.31.66

## 三、⭐ 连接选择器：页面说"连不上设备"时先看这里

每个数据类工具（Device settings / Live motion / CSI visualizer / Game / Theremin）首次打开都会让你选连接方式，共三种：

| 方式 | 什么时候用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Auto-discovery（自动发现） | 首选 | 网页通过 .local 名字在局域网里找设备。需要至少一台设备能应答，且只支持 IPv4 |
| 手填 IP 地址 | 自动发现失败时最可靠 | 输入形如 192.168.31.66。IP 从路由器后台"已连接设备"里查，或用 lab-tools/find_espectre.py 扫 |
| Demo（演示模式） | 设备不在身边时 | 用鼠标模拟运动，不需要任何硬件。用于先熟悉界面（见第六节） |

⚠️ 三种方式里 Demo 是模拟数据，不是真实 CSI，不能当实验结果写进报告。
⚠️ 自动发现在 Windows / Linux 上尚未验证（需要系统 mDNS、放行 UDP 5353、允许 Local Network Access）；macOS 上已验证。失败就手填 IP，别纠缠。

一次授权提醒：Chrome 首次访问会弹 Local Network Access（本地网络访问）权限 → 必须点允许，否则页面永远连不上设备。

页面顶部横幅里可以直接点设备 ID / 设备名来改名（回车或点空白处保存，Esc 取消）。

## 四、流程 A · 全新设备：烧录 + 配网（插 USB 线，只在第一次做）

### A1 烧录固件

1. 用数据线把板子插到电脑，确认电源灯亮。

▪ 插板上标 USB 的那个口（原生 USB Serial/JTAG），不是 UART 口 —— 这是本项目实测确认的关键点。

2. 先关掉一切占用串口的软件（Arduino IDE 串口监视器、另一个安装器标签页等）。

3. 打开 https://espectre.dev/tools/flash/，点 Connect USB device。

4. 在弹窗里选刚插线后新增的串口：macOS 上名字含 usbmodem / usbserial / ttyACM。

▪ 本机应选 /dev/cu.usbmodem101

▪ ⚠️ 这里选的是电脑↔板子的 USB 通信口，不是选 Wi-Fi 网络。

5. 安装器会自动识别芯片（应显示 ESP32-C6）和板上已有的 ESPectre。

6. 选 Native 固件 + release（稳定通道），然后：

▪ 识别出已有固件 → 点 Update / Reinstall（保留设备设置）

▪ 换固件类型或识别不出 → 会要求确认整片擦除（会清掉板上设置）

7. 保持页面打开和 USB 连接，直到提示完成、板子自动重启。

预期现象：安装器报告完成 → 板子重启 → 页面出现下一步（Wi-Fi 表单或完成提示）。

失败处置：

• 看不到串口 → ① 换数据线（充电线是头号原因）② 换 USB 口 ③ 按住 BOOT 再插线，松开 BOOT，重新点 Connect USB device（进入下载模式）

• 烧到一半失败 → 关掉其他占用串口的程序；插到电脑后置 USB 口或带电源的 HUB；用"擦除并重装"

### A2 配 Wi-Fi

1. 烧录完成后，如果板上还没有 Wi-Fi 设置，安装器页面里会直接弹出 Wi-Fi 表单。

2. 填 2.4 GHz 网络名和密码（大小写敏感），保存。

▪ ⚠️ ESP32-C6 只支持 2.4 GHz，5 GHz 网络连不上。

3. 等页面提示连接成功，记下它显示的 IP（形如 192.168.31.66）。

4. 以后要换网络/改密码：回 https://espectre.dev/tools/flash/ 用 Configure Wi-Fi 重新配，不用重烧固件。

5. 忘了 / 配错了想重来：按住板上 BOOT 键 3 秒清空 Wi-Fi 设置，再从第 1 步配一次。

本次实测：配网成功后设备返回 https://espectre.dev/tools/device-settings/?target=192.168.31.66，末尾那串 IP 就是设备地址，直接拿去用。
⚠️ 路由器重启/DHCP 租约变化后 IP 可能变，重新查一次即可。

### A3 去设备设置页确认

1. 打开 https://espectre.dev/tools/device-settings/?target=你的IP。

2. 在这里可以：改设备名、看 Wi-Fi 连接状态、指定接入点(AP)、设置 MQTT（做 Home Assistant 才需要）。

3. 顺利看到设备信息 = 验收项② 达成（已连上 2.4 GHz Wi-Fi 并拿到 IP）。

## 五、流程 B · 设备已配好：只看效果（不插线，你下次实验走这条）

### B1 确认设备在线

打开 https://espectre.dev/tools/device-settings/?target=你的IP，能读出设备信息即在线。

### B2 ⭐ 先摆好位置，再接页面看数据

这一步比任何参数都重要，也是本课最容易失败的地方：

• ESP32 与路由器拉开 3 ~ 8 米（本次实测 3~5 米 最合适）。

• 让人平时走动的路线正好穿过两者之间的连线，而不是躲在某一侧。

• 天线那一端朝房间敞开，远离金属、电视、机柜、大障碍物。

• 不要让板子、天线或电源线晃 —— 晃动本身就是"运动"。

摆放合不合格，Live motion 页面底部 Diagnostics 里的 Wi-Fi RSSI 就是判据：

| Diagnostics 里的 RSSI | 说明 | 该怎么做 |
| --- | --- | --- |
| 高于 -40 dBm | 离路由器太近了 | 先搬远一点，再谈调阈值 |
| -40 ~ -70 dBm | ✅ 最合适的区间 | 直接做下面的安静/运动测试 |
| -70 ~ -80 dBm | 链路偏弱，摆放更挑位置 | 仔细测，优先选更通透的路径 |
| 低于 -80 dBm | 信号太弱，噪声更容易进来 | 挪设备或去掉大障碍物 |

🔴 本次实验的根因就是这个：板子和路由器在同一张桌子上，RSSI 高达 -22 dBm，无线路径只有几十厘米，人根本走不进这条路径 → 表现成"信号满格、一切正常、就是测不到运动"。
把板子移到 3~5 米后 RSSI 降到 -51 ~ -57 dBm，立刻就能测到。

摆放没定下来之前，不要调阈值和滤波器。先找位置，再校准，最后才调参。

### B3 打开 Live motion 看运动

1. 打开 https://espectre.dev/tools/monitor/?target=你的IP，选好设备。

2. 校准（Calibrate）：房间保持静止约 10 秒，等校准完成。

▪ 默认是 Lightweight 检测；如果这 10 秒里有突发噪声，校准会按 5 秒一档自动延长，最多约 30 秒。

▪ 想手动重来：点 Calibrate 按钮（"Calibrate the room"）。

3. 走动测试：从 ESP32 与路由器之间横穿过去，或在 2~3 米外挥手。

4. 应当看到：

▪ Movement score（运动分数）曲线上升并越过阈值线

▪ Current state 在 motion / idle 之间切换

▪ 官方预期：运动约 1 秒内触发，停下后很快恢复

5. 顺利看到分数变化 = 验收项③ 达成（不接数据线也能看到运动事件）。

本次实测对照（命令行抓的同一条流，页面显示的是同一份数据）：

| 动作 | 状态 | score |
| --- | --- | --- |
| 站在两者连线正中（遮挡） | motion | 1.0000（70/70 全触发） |
| 沿连线来回走动 | motion | 0.8828（84.6% 时间触发） |
| 在旁边走动（路径偏了） | 偏弱 | 0.6617（59%） |
| 静止 + 环境安静 | idle | 0.0018 ~ 0.4950 |

🔑 黄金诊断法（分不清是设备坏了还是走位不对时用）：
站到两个设备连线的正中间，站着不动 15 秒。
score 冲到 1.0 → 链路完全正常，问题在走位；score 毫无反应 → 才是摆放/环境问题。

### B4 在同一页面上调参（改动会立即存到设备）

Motion settings 区：

| 控件 | 作用 |
| --- | --- |
| Motion threshold | 运动阈值，越低越灵敏（本次实测校准后从 0.411 变成 0.662） |
| Detection mode | Lightweight（默认，需校准）/ High accuracy（不需要校准） |
| Calibrate | 手动重新校准（换位置、改朝向之后必须重做） |
| Advanced sensing settings → Readings to turn motion on / off | 即 motion_on_hits / motion_off_hits，连续多少次读数才切换状态 |
| Advanced sensing settings → Wi-Fi traffic source | 流量来源：Ping (ICMP) / DNS (UDP) / DNS (TCP) / Wi-Fi raw (Experimental) / External device |

📌 页面上的 "Readings to turn motion on/off" 经验：本项目实测把 on-readings 从 4 调到 12，误报率 5.9%，而对照组是 3.4% —— 时间滤波对本底噪声无效，别在这上面花时间。
📌 CSI 一直空 / 波形不出现时，把流量源从 Ping (ICMP) 换成 DNS (UDP) 或 DNS (TCP)（有些路由器不回 ping）。Wi-Fi raw 是实验特性，ESP32-C6 不支持。

Diagnostics 区（页面底部，排障第一步）：

| 读数 | 含义 | 本次实测 |
| --- | --- | --- |
| Traffic TX / Traffic RX | 发出 / 收到的流量 | 有正常数值 = 流量通路通 |
| CSI callbacks / CSI accepted | 硬件回调次数 / 可用 CSI 数 | 必须都不为 0，否则不是算法问题而是没拿到 CSI |
| Wi-Fi RSSI | 信号强度 | 实测 -22 dBm（太近）→ 移到 3~5 米后 -51~-57 dBm |
| CSI occupancy / Free heap / Loop time | 运行健康度 | 用于判断设备是否过载 |

### B5 看原始 CSI 波形（验收项④）

1. 打开 https://espectre.dev/tools/csi-visualizer/?target=你的IP，选同一个设备，点 Start。

2. 正常时应出现：子载波幅度 / 相位 / I-Q 随时间变化的曲线，以及 packets/s、RSSI 等统计。

3. ⚠️ 两种模式不并行：原始 CSI 流运行时，设备的普通运动检测会暂停；关掉 CSI 流后才恢复。所以先做完 B3 截图，再来看波形。

4. 顺手截一张曲线图 → 验收项④ 从"接口已验证"升级为"已看到曲线"。

### B6 趣味验证（可选，但很适合验收演示）

• Motion Game https://espectre.dev/tools/game/：用身体在板子前移动，控制小幽灵躲障碍。

• Motion theremin https://espectre.dev/tools/theremin/：身体一动就发声，"人来了就有声音"比数字更直观。

## 六、流程 C · 设备不在身边怎么办（现在就能做）

完全可以用 Demo 模式先把界面摸熟：

1. Chrome 打开 https://espectre.dev/tools/monitor/。

2. 连接选择器里选 Demo（不需要任何设备）。

3. 在曲线上拖动鼠标模拟运动（页面提示：Drag on the chart to simulate motion）。

4. 观察：分数如何越过阈值、motion / idle 怎么切换、Diagnostics 各栏长什么样。

这样等你回到设备边上，第五节的每一步你都已经知道要点哪儿了，现场只需 5 分钟。

⚠️ 但请注意：Demo 是网页模拟的假数据。报告里的任何数字都必须来自真实设备（用 ?target=IP 连）。

## 七、浏览器方式 ↔ 命令行方式 对照

| 想做的事 | 浏览器（本文） | 命令行（手册第 6 步） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧录固件 | /tools/flash/ | 需 ESP-IDF 工具链 |  |  |
| 配 Wi-Fi | 安装器的 Wi-Fi 表单 | lab-tools/improv_provision.py |  |  |
| 看运动分数 | /tools/monitor/ | curl .../espectre/v1/events |  |  |
| 改阈值 / 校准 | monitor 的 Motion settings | PATCH /espectre/v1/sensing、POST /sensing/calibrations |  |  |
| 看原始 CSI | /tools/csi-visualizer/ | curl .../espectre/v1/csi（二进制）/ ./espectre collect 存 .npz |  |  |
| 看设备状态 | device-settings 页面 | `GET /espectre/v1/device | wifi | sensing` |

两条路本质是同一个数据源：都是 ESP32 上的那个 HTTP 服务（端口 62587）。
浏览器方便、好看、可截图；命令行适合批量记录和写进实验数据。

## 八、浏览器专属排障表

| 现象 | 原因 / 处理 |
| --- | --- |
| 页面一直连不上设备 | ① Chrome 弹的 Local Network Access 权限要点"允许" ② 改用 ?target=你的IP 手填地址（自动发现依赖 mDNS，容易失败）③ 确认电脑和设备在同一个 Wi-Fi、没开客户端隔离 |
| 自动发现找不到设备 | 换手填 IP；IP 从路由器后台或 find_espectre.py 拿。设备名/ID 不能代替 IP（找名字也要靠 mDNS） |
| Edge 里 Device settings / Live motion 打不开 | 换成 Chrome 151+，Edge 只用来烧录 |
| 点 Connect USB device 没有串口 | ① 换数据线 ② 换 USB 口 ③ 按住 BOOT 插线进下载模式 ④ 关掉占用串口的软件 |
| 烧录失败 | 关掉占用串口的程序；用后置 USB 口/带电源 HUB；选"擦除并重装" |
| Wi-Fi 连不上 | ① 确认是 2.4 GHz ② 密码大小写 ③ 板子先靠近路由器再试 |
| 网页设备信息正常，但分数一直是 0 / 不动 | ① 先看 Diagnostics 的 CSI callbacks / CSI accepted 是否非 0 ② 换流量源为 DNS (UDP) ③ 按 B2 重新摆位置 |
| 静止却一直报 motion | 环境噪声饱和（风扇/空调/其他人）。score 本底若到 0.86~1.0，信噪比=1，调阈值和 readings 都无效，只能物理降噪或换时间 |
| 想重新配 Wi-Fi | 按住 BOOT 3 秒清设置，再回 /tools/flash/ 配一次 |
| 想看完整启动日志 | 浏览器看不到串口日志，用 lab-tools/usb_console.py /dev/cu.usbmodem101 |

## 九、下次实验：3 步恢复清单

设备目前已断电离线，电脑也不在同一网段。回到原来的环境后按顺序做：

1. 把电脑连回实验用的 2.4 GHz Wi-Fi（就是给 ESP32 配网的那个网络）。

2. 给板子插回 USB 供电（配网信息存在板内 NVS，不会丢，不用重新配网）。

3. 重新确认设备 IP（可能不再是 192.168.31.66）：

▪ 浏览器：路由器后台 → 已连接设备；

▪ 或命令行：python3 lab-tools/find_espectre.py

4. 然后按 第五节 B2 → B3 → B5 走一遍，并补齐 4 张截图（接线 / IP / Live motion / CSI 曲线）。

## 十、官方参考

• 浏览器工具总览：https://espectre.dev/tools/

• 安装与配网（Setup 指南）：https://espectre.dev/guides/setup/

• 摆放指南：https://espectre.dev/guides/placement/ ← 必读，本课成败关键

• 检测原理：https://espectre.dev/guides/detection/

• 排障：https://espectre.dev/guides/troubleshooting/

• 本地 HTTP 接口：https://espectre.dev/sdk/http-api/