交付物 1/4 ｜ 基于无线信号的户型建模与 Wi-Fi 覆盖热力图生成

项目提案 · Project Proposal

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | 1/4 —— 立项提案 |
| 版本 | v1.0（本轮重写） |
| 创建日期 | 2026-10-15 ｜ 最后更新：2026-10-18 ｜ 负责人：【待填】 |
| 篇幅目标 | 1–2 页（不含参考文献、访谈笔记、原型图） |
| 课程依据 | Project Documentation Guidelines（Project-based Course 1105，2026-10-14 草案）第 4 章 |
| 状态 | 证据已完成（实测记录 + 现场观察）；目标用户访谈待补（3.3） |

本文只回答为什么值得做与能不能做完；需求权威来源是 docs/02-MVP-PRD.md。
项目主线已按立项表收敛为"RF Map 覆盖预测"，原 CSI 运动检测内容改列为已完成的技术能力（见变更记录）。

## 1. 项目摘要

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称（课程立项名） | 基于无线信号的户型建模与 Wi-Fi 覆盖热力图生成（立项表项目 5，华为 2012 无线实验室） |
| 本轮 MVP 名 | RF Map：用少量实测点位预测整间房的 Wi-Fi 信号分布 |
| 一句话描述 | 给刚搬进新房间的用户一套方法：只测少数几个位置的 RSSI，就生成该房间的 Wi-Fi 覆盖热力图，告诉用户哪里信号好、哪里是死角、路由器放在哪更合适。 |
| 代码仓库 | 本仓库（lab-tools/ 采集与评估脚本 + docs/ 文档 + data/rfmap/ 数据） |
| 团队人数 / 当前阶段 | 【待填】 / 采集链路已实测跑通；参考地图数据开始采集、尚未完成 |

## 2. 问题与目标用户

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标用户 | 主要：刚搬入新宿舍/出租屋的学生或租户——只有一个路由器，不知道哪个角落能流畅视频、哪张床边是死角。次要：家庭组网/装维与售后诊断人员（与立项表需求来源一致）。 |
| 使用情境 | 搬家后第一次布置网络，或路由器换了位置、房间加了柜子隔断需要重新确认覆盖。用户手上有一台 ESP32-C6 采集设备和房间尺寸，但不想把整间房每个位置都测一遍。 |
| 现在会出的错 / 代价 | 只能拿手机逐点走测，凭信号格数或单点 RSSI 判断：测一点看一个数，测不完整间房；靠经验猜死角，猜错就要重新挪路由器再走一遍。场地越大越费时（实验场地约 146 m²，2 m 网格即 49 点）。 |
| 现有做法的缺口 | 缺"用少量已测点推断未测位置"这一步：要么逐点全测（成本高），要么只看当前所在位置（信息不全）；而且没有可复查的误差指标说明这张图有多可信。 |

范围收敛：立项表的上位课题（融合 CSI/信号强度/测距做户型推断、多频段、随门开关与家具移动在线更新）远超本轮 MVP。本提案只做其中可验证的一小块：已知房间范围，用少量实测 RSSI 预测该房间的二维覆盖；其余列入 PRD 第 3 节排除项。

## 3. 证据

课程要求至少一种真实证据。本提案采用实测记录 + 现场观察；访谈尚未完成，单列于 3.3，不虚构。

### 3.1 已获得的证据（可复查）

| 编号 | 内容 | 类型 | 来源 | 能说明什么 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | 采集链路已实测跑通：设备 ESPectre Native 3.0.0 / esp32c6；/health、/wifi、/diagnostics、/events、/csi 均可用；原始 CSI 首 4 字节 ESPR，8 秒约 200 KB | 记录 | docs/04-Agent-Decision-Record.md BUG-01 验证行；outputs/ESP32-C6-CSI-第一节课操作手册.md | "能不能采到 RSSI"已经成立，风险不在采集可行性 |
| E-02 | 链路 RSSI 实测：同桌面 -22 dBm（过强，人无法进入链路）；移到 3~5 m 后 -51 ~ -57 dBm 才可正常观测 | 记录 | docs/04-Agent-Decision-Record.md BUG-02 | RSSI 对位置敏感且可用；同时说明必须规范摆放，否则测到的是"饱和"的无效值 |
| E-03 | 点位采集工具已端到端实测（采集 → 统计 → CSV → 中断续采），并已对真实设备启动一份参考地图：ROOM-A-dp1，设备 192.168.31.71，信道 11，网格 0,0,6,4,1 共 35 点，每点 20 s，高度 1.0 m，开始于 2026-10-18 20:15 | 记录 | data/rfmap/ROOM-A-dp1.meta.json；RFMap离线采集操作卡.md；lab-tools/rssi_survey.py | "按统一高度/朝向逐点采集并落盘"已能走通；但该地图 CSV 尚未产出（进行中），这是当前进度缺口 |
| E-04 | 场地与网格规模：户型约 12.6 m × 11.7 m ≈ 146 m²；data.xlsx 为 49 点（2 m 网格、-39 ~ -46 dBm）坐标-信号表 | 记录 | 实验地户型.png；data.xlsx（来源待确认，见 OQ-02） | 逐点全测的规模确实很大；同时提醒数据来源必须可追溯 |
| E-05 | 现有流程依赖人工提供户型并逐点测量，环境变化后需重新核查；覆盖率评估与组网优化缺少自动化手段 | 现场观察（立项表描述） | Project 5 content.png（立项表，访问日期 2026-10-18） | 问题来自实验室真实工作流，不是我们臆造；但尚未经我们访谈确认，故列为假设 AS-04 |
| E-06 | 采集成本：单点规范动作 = 放设备（统一高度/朝向）→ 人退开 → 稳定 3 s → 采样 20 s；35 点一份地图纯采样约 12 分钟，不含走位、贴网格与记录 | 观察 | RFMap离线采集操作卡.md §3、§5；rssi_survey.py 实测输出 | 逐点全测的人工成本真实存在，这正是"少量点预测全图"的价值来源 |

### 3.2 「事实」与「假设」分离表

| 编号 | 内容 | 类型 | 来源 | 验证方法 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01~E-06 | 见 3.1 | 观察 / 记录 | 仓库实测文件 | 已可复查 | — |
| AS-01 | 目标用户愿意"先测几个点，换一张全屋图"，而不是宁可直接走遍全屋 | 假设 | 团队推测 | 访谈 3–5 名新入住学生/租户 | 【待填】 |
| AS-02 | 用户能自己完成"量房间尺寸 + 在几个点位放设备采样"，不需要专业人员到场 | 假设 | 团队推测 | 让 1–3 名非团队成员按文档实操，记录卡壳点 | 【待填】 |
| AS-03 | 路由器位置可调整，且能在同一房间形成 ≥3 种不同部署（多份参考地图的前提） | 假设 | 团队推测 | 在实验场地实际挪动路由器并各采一份 | 【待填】 |
| AS-04 | 华为 2012 无线实验室的现场需求（E-05）与我们理解一致 | 假设 | 立项表描述，未经当面确认 | 请企业导师/负责教师确认需求与验收口径 | 【待填】 |

### 3.3 尚未完成的证据（必须补）

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| 目标用户访谈（3–5 人） | 我们已有实测记录与现场观察满足课程下限；但"用户是否真的愿意用少量测点换全图"（AS-01/AS-02）只能靠访谈确认，目前没有访谈记录，不编造。 |
| 计划 | 对象：新入住学生/租户 3 名 + 实验室或装维人员 1–2 名。方式：代号 P1/P2…，只记原话与事实。原始记录存放：docs/evidence/（待创建）。 |
| 负责人与截止 | 【待填】 |

### 3.4 外部来源

| 来源 | 位置 | 访问日期 | 说明什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程文档指南 | Project_Documentation_Guidelines.pdf | 2026-10-18 | 提案与 PRD 的结构与证据要求 |
| RF Map 任务书《室内 RF Map 数据与网络训练指导》 | RF_Map数据与网络训练.pdf | 2026-10-18 | 采集规范、数据划分规则、三个网络方案、评估口径、交付要求 |
| 课程立项表（项目 5） | Project 5 content.png | 2026-10-18 | 问题背景、需求来源（华为 2012 无线实验室）、上位课题范围 |
| 采集现场操作与成本 | RFMap离线采集操作卡.md | 2026-10-18 | 单点操作动作与耗时，用于成本估算 |

## 4. 现有做法与缺口

| 现有做法 / 凑合方案 | 成本或问题 | 我们的缺口定位 |
| --- | --- | --- |
| 拿手机逐点走测，看信号格或单点 RSSI | 只知道当前站的地方怎么样；覆盖全屋就要走遍全屋，且不同手机读数口径不一致 | 固定用同一台 ESP32 + 统一高度/朝向采集，读数口径一致、可复查 |
| 厂商 App 的"Wi-Fi 体检 / 信号检测" | 依赖特定机型与 App 版本；多数只给当前值或粗略分档，不给未测位置的估计，也没有误差口径 | 产出整张二维覆盖图 + 隐藏实测点误差（dB），并附插值基线对比 |
| 人工逐点测量后手动画示意图 | 146 m² 场地 2 m 网格即 49 点，纯采样已约 12 分钟/份；环境一变就要重做 | 把要测的点压缩到少量输入点，其余位置由模型补全，并用留出的隐藏实测点验证补全是否可信 |

只写我们能证明的缺口；未核实的竞品缺陷不作断言。

## 5. 方案与 MVP 价值

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 最小可用方案 | 在已知房间范围内按统一高度采集 8–15 个点位的 RSSI（一份部署 = 一份参考地图），由一个小型卷积网络一次输出该房间整张二维 RSSI 覆盖图，并报告预测误差。 |
| 支撑的完整用户任务 | 确认设备与链路 → 录入房间尺寸与接收高度 → 按清单在少量位置采点 → 生成整张覆盖图 → 判断"哪里最差、路由器摆哪更好" → 结果与误差一起留档可复查。 |
| 用户看到的最终结果 | 一张带统一色标的 RSSI 热力图（标出实测输入点、隐藏评估点及其误差）+ 精度报告（MAE / RMSE，单位 dB，含同输入点的插值基线对比与推理时间）。 |
| 与现有做法的差异 | ① 从"逐点全测"变为"少量点 + 模型补全"；② 误差可量化、可复查（以隐藏实测点为答案，不用插值结果冒充）；③ 采集读数口径统一。 |

端到端草图（细节见 PRD 第 4 节）

固定路由器位置 → 量尺寸贴网格 → 在少量点位放设备逐点采样（统一高度/朝向）
  → 落盘「带坐标的 RSSI 参考地图」(CSV + 元数据)
  → 划分场景组（不同部署）与 输入点 / 隐藏实测点
  → 用输入点训练/推理 → 输出整张二维 RSSI 网格
  → 还原为 dBm：热力图 + MAE/RMSE 报告（与简单插值对比）
  → 用户看到"哪个角落最差、换路由器位置后的效果"，数据与划分文件可复查

## 6. 可行性与风险

| 维度 | 现状 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 【待填：可用周数】 | 【待填】 |
| 技能 | 已有：ESP32 烧录配网、局域网 HTTP 采集、curl、Python 3 标准库、逐点采集流程（均已实测）。缺：PyTorch 训练与数据划分的实操经验 | 采集侧低风险；训练侧需学习成本，须在 M4 前跑通一轮最小训练 |
| 数据 | 目标：同一房间 ≥3 份不同部署参考地图，每份 ≥25 个实测点。现状：0 份完成（ROOM-A-dp1 仅有元数据） | 最高风险项，见下方最大不确定性 |
| 设备 | ESP32-C6-DevKitC-1-N8 + ESPectre Native 3.0.0（IDF v5.5.5）+ 2.4 GHz 路由器（无外网可用）+ 充电宝供电 | 已具备且实测可用 |
| 访问权限 | 实验场地能否在采集期持续使用、路由器能否移动：待确认（OQ-01） | 影响多部署地图能否完成 |
| 预算 | 约 0 元（设备与场地为课程/既有资源；训练在本地笔记本完成） | 无外部费用 |
| 外部依赖 | ESPectre 固件与设备接口可用性、2.4 GHz 限制、场地噪声与人员走动、采集时的人员遮挡 | 可控，但需在采集规范中固定（PRD BR-03） |

最大不确定性（只写一个）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 最大不确定性 | 我们只有一间房间、一个 AP：模型学到的究竟是"可泛化的空间补全"，还是"把这一张图记下来"？任务书明确：只有一张固定地图时，反复遮挡只能证明程序能跑，不能证明模型会补全未知地图。 |
| 如何在早期查清 | ① 同一房间采 ≥3 份不同路由器部署的独立地图（dp1/dp2/dp3），按部署整组划分训练/验证/测试；② 每张图内固定划分"输入点 / 隐藏实测点"，测试集抽点结果固定并保存；③ 先用少量固定样本检查误差能否下降；④ 同一组输入点同时喂给简单插值与网络，比较 MAE/RMSE。若网络无法优于插值，就如实报告——任务书明确不要求神经网络必然优于插值。 |

## 7. 团队与里程碑

### 7.1 分工

| 成员 | 角色 | 负责的交付物 | 具体贡献 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【待填】 | 提案与证据调研 | Proposal、访谈记录 | 【待填】 |
| 【待填】 | 需求 | MVP PRD | 【待填】 |
| 【待填】 | 采集与固件 | 设备/链路、lab-tools/ 采集脚本、参考地图数据 | 【待填】 |
| 【待填】 | 建模与训练 | 三个网络方案、训练与评估 | 【待填】 |
| 【待填】 | 记录与验证 | Tech Design、AGENTS.md、决策/追溯表 | 【待填】 |

### 7.2 里程碑（每个都要有「可评审的产出」）

| 编号 | 里程碑 | 目标日期 | 可评审产出 | 负责人 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 采集链路就绪 | 已完成 | 设备实测：/health、/wifi（band=2g）、原始 CSI 首 4 字节 ESPR | 【待填】 | 硬件与路由器 |
| M2 | 证据补齐 | 【待填】 | 3–5 份访谈/观察记录（含 AS-01/AS-02 结论） | 【待填】 | 受访者 |
| M3 | 参考地图数据完成 | 【待填】 | ≥3 份独立部署地图（每份 ≥25 点）的 CSV + 元数据 | 【待填】 | M1、场地与路由器可移动 |
| M4 | 划分 + 基线跑通 | 【待填】 | 场景组/输入点/隐藏点划分文件；三方案共用数据接口跑通并保存训练/验证曲线 | 【待填】 | M3 |
| M5 | 评估与演示 | 【待填】 | MAE/RMSE（dB）报告 + 插值基线对比 + 热力图演示 + 可重载模型 | 【待填】 | M4 |
| M6 | 最终提交 | 【待填】 | 更新文档 + 追溯表 + 演示 | 【待填】 | M4、M5 |

M2（访谈）与 M3（采集）互不阻塞，可并行推进。

## 8. 自查清单（对照课程要求）

☑ 问题具体，写明了用户与情境（§2）

☑ 至少一种真实证据，原始记录可复查（§3.1，指向仓库实测文件）

☑ 「事实」与「假设」分离，假设有验证方法与负责人（§3.2）

☑ 没有编造的访谈原话、市场规模、用户数量、竞品缺陷（§3.3 明列缺失项）

☑ 外部来源有位置与访问日期（§3.4）

☑ 说明了最大不确定性及查清方式（§6）

☑ 每个里程碑都有可评审产出与负责人位（§7.2）

☐ 正文 1–2 页（已按此压缩；定稿时按实际排版复核）

☐ 团队姓名与日期补齐（【待填】）

## 变更记录

| 版本 | 日期 | 改了什么 | 谁改的 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-10-15 | 生成骨架（未定稿） | 【待填】 |
| v1.0 | 2026-10-18 | 按立项表与 RF Map 任务书重写主线：项目定位由"CSI 运动检测原型"改为"用少量实测点位预测整间房的 Wi-Fi 覆盖"；CSI 采集链路改列为已完成的技术能力（E-01/E-02）；补齐证据（E-01~E-06）、现有做法与缺口、方案与用户任务、可行性与最大不确定性、里程碑；访谈与团队信息保留【待填】 | AI 起草，团队待核对 |