交付物 3/4 ｜ 实现与验证设计 ｜ 标注：已实测 / ❓未验证 / 未实现

简要技术设计 · Brief Tech Design

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | 3/4 —— 实现与验证设计 |
| 版本 | v2.0（按 RF Map 主线重写） |
| 创建日期 | 2026-10-15 ｜ 最后更新：2026-10-18 ｜ 负责人：【待填】 |
| 篇幅目标 | 2–3 页（不含参考文献、访谈笔记、原型图） |
| 课程依据 | Project Documentation Guidelines 第 6 章 |
| 需求依据 | docs/02-MVP-PRD.md v1.0（主线：用少量实测点位预测整间房的 Wi-Fi 覆盖） |
| 说明 | 已实测跑通的部分标 已实测；未验证的标 ❓未验证；尚未实现的标 未实现。三种状态都必须与实际一致。 |

## 标注约定

• 已实测 = 仓库中有实际运行结果（docs/04-Agent-Decision-Record.md 的 BUG 验证行、data/rfmap/ROOM-A-dp1.meta.json、lab-tools/rssi_survey.py）。

• ❓未验证 = 代码在、但尚未在你们的真实场地/环境跑过。

• 未实现 = 还没写。不得在报告里把它描述成已完成。

• 每个主要组件回答四问：支撑哪条需求？为什么需要？有没有更简单做法？它挂了会怎样？

## 1. 系统结构

### 1.1 组件与数据流（本项目实测拓扑 + 本轮新增链路）

┌─────────── 2.4 GHz 局域网（采集与推理全程不需要外网）───────────┐
        │  路由器/热点：局域网互通、关闭 AP 隔离、位置全程不动              │
        └──────┬────────────────────────────────────────┬───────────────┘
               │ Wi-Fi 2.4G (3~5 m)                     │ Wi-Fi 2.4G
      ┌────────┴───────────────┐            ┌───────────┴─────────────────┐
      │ ESP32-C6-DevKitC-1-N8  │            │ 电脑（macOS + Python 3）      │
      │ 固件 ESPectre Native   │◄── HTTP ───│  ★正式路径：lab-tools/ 脚本   │
      │      3.0.0 (IDF 5.5.5) │   :62587   │   ┌── ① rssi_survey.py 采集   │
      │ 本地 HTTP :62587       │            │   ├── ② split 划分（未实现）  │
      │ 内置流量激励           │            │   ├── ③ train 训练（未实现）  │
      └────────────────────────┘            │   ├── ④ infer 推理（未实现）  │
                                            │   └── ⑤ 热力图/报告（未实现） │
                                            │  （浏览器工具页仅作链路排查）  │
                                            └──────────────────────────────┘
                                                          │
                    data/rfmap/*.csv+.meta.json ──②──► splits/*.json ──③──► models/<run>/ ──④──► outputs/rfmap/<run>/

正式路径 = 命令行脚本：无外网也能完成采集→划分→训练→推理→出图（BR-13）。
官方浏览器工具页（espectre.dev）只用于设备/链路排查，不在 MVP 交付路径上（它是同一数据源 :62587，但依赖外网与 Chrome 151+）。

### 1.2 组件职责

| 组件 | 职责 | 支撑需求（PRD v1.0） |
| --- | --- | --- |
| ESP32-C6-DevKitC-1-N8 | 普通 Wi-Fi 设备连上 AP，接收无线帧并提供链路 RSSI（CSI 可选） | FR-01、FR-02 |
| ESPectre Native 3.0.0 固件 | 连 Wi-Fi、在局域网开 HTTP 接口、内置流量激励、提供 CSI | FR-01、FR-03 |
| 设备 HTTP 服务（:62587） | /health、/wifi（RSSI/频段/信道）、/diagnostics、/csi | FR-01、FR-02、FR-03 |
| lab-tools/rssi_survey.py | 点位清单生成、逐点采样统计、CSV+元数据落盘、断点续采、质量告警 | FR-03~FR-08（已实测） |
| 划分脚本（未实现） | 场景组划分 + 图内输入点/隐藏点划分 + 划分自检 | FR-09~FR-11 |
| 训练脚本（未实现） | 三通道输入构造、标准化、三方案训练、最佳权重保存 | FR-12~FR-14 |
| 推理与出图脚本（未实现） | 仅凭输入点输出整张 RSSI 网格、还原 dBm、热力图与报告 | FR-15~FR-20 |
| 电脑 + lab-tools/parse_events.py 等 | 第一阶段 CSI 能力（仍可用，非本轮主线） | 第一阶段遗留 |

### 1.3 数据通路

| 通路 | 方向 | 内容 | 本次角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制/读数通路 | 电脑 → 设备 | 读 /health、/wifi（含 rssi_dbm）、/diagnostics | 主线数据源：每个点位的 RSSI 样本 |
| 原始 CSI 通路 | 设备 → 电脑 | 二进制 CSI（首 4 字节 ESPR，8 s ≈ 200 KB） | 可选（OQ-03）；与运动检测互斥 |
| 事件通路 | 设备 → 电脑 | SSE 运动事件流 | 第一阶段遗留，本轮不参与 |

### 1.4 外部依赖约束（易踩坑）

| 约束 | 说明 |
| --- | --- |
| 跨源要求 | 设备接口要求请求带 Origin: https://espectre.dev；curl 无跨源限制，命令行不受影响。（已实测） |
| 频段 | ESP32-C6 只支持 2.4 GHz；读到 band≠2g 必须告警（BR-01） |
| 网段与隔离 | 设备与电脑必须同网段且关闭 AP 隔离；否则表现为"网络正常但连不上"（BUG-04 的掩码坑） |
| 数据来源可追溯 | 来源不明的历史数据（如 data.xlsx）不得当训练数据（PRD OQ-02） |

## 2. 技术选型

| 编号 | 组件/环节 | 选择 | 为什么适配（技能/设施/约束） | 更简单的替代方案 | 为什么不选它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DR-01 | 采集硬件 | ESP32-C6-DevKitC-1-N8 | 课程已配发，已实测可读 RSSI/CSI | 手机或笔记本网卡测 RSSI | 读数口径不一致，且无法固定高度/朝向 |
| DR-02 | 固件 | ESPectre Native 3.0.0（IDF v5.5.5） | 开箱提供 Wi-Fi + 本地 HTTP + CSI，无需自研固件 | 自己写 ESP-IDF 固件 | 工期不可控，且不提升预测能力 |
| DR-03 | 主串口 | 板上标 USB 的原生 USB Serial/JTAG（/dev/cu.usbmodem101） | 实测日志与 Improv Serial 都在此口 | 标 UART 的 CP2102N 口 | 实测该口无输出，是"配网反复失败"根因（BUG-01） |
| DR-04 | 采集数值口径 | 单点连续采样后取均值 + 中位数，同时保存标准差/极值/样本数 | 任务书要求"以统计值作代表、同时保留波动"；标准差是设定误差目标的天然参照 | 只读一次 RSSI | 单次读数不可复现、无法判断稳定性 |
| DR-05 | 采集实现 | Python 3 标准库脚本 + urllib | 环境已有 Python 3.9.6，无需额外安装；无外网可用 | 引入 requests/pandas | 增加依赖风险，对当前需求不必要 |
| DR-06 | 预测模型框架 | PyTorch + segmentation_models_pytorch（任务书推荐的 U-Net 实现路径） | 任务书指定；编码-解码结构天然匹配"稀疏输入→稠密输出" | 从零手写 U-Net | 易在特征拼接/上采样处出错，浪费在非核心难点上 |
| DR-07 | 主模型 | 小型 U-Net（输入 3 通道 → 输出 1 通道，线性输出 + 回归损失） | 任务书指定为主方案；输入输出同尺寸，无需改结构 | 先上残差 U-Net | 残差方案依赖插值引导，复杂度更高，留作对照 |
| DR-08 | 对照方案 | ① 卷积补全自编码器 ② 插值引导残差 U-Net ③ 纯插值 | 三者共用同一数据接口与评估口径，才能说明"网络是否值得" | 只交一个模型 | 无法回答"更简单做法够不够"，无法解释误差来源 |
| DR-09 | 存储 | 本地文件系统（data/rfmap/、models/、outputs/rfmap/） | 单场地单设备、数据量小（一份地图 35 行）；文件可直接复查 | 数据库（SQLite/Postgres） | 无多用户并发与查询需求，属课程明示"无需求不要引入" |
| DR-10 | 标准化与划分 | 标准化参数只从训练集计算并随模型保存；划分按部署（map_id）整组 | 任务书硬性要求；否则测试结论无效（BR-06/BR-07） | 全量数据一起标准化 | 会把测试集信息泄漏进模型 |
| DR-11 | 部署位置 | 全本地（局域网 + 本机训练） | 无公网依赖、零成本、隐私最好、无外网可演示 | 云主机/公有推理 API | 引入成本与数据外发，需求不支撑（PRD 排除项） |
| DR-12 | 流量激励 | 固件默认内置 ping 到局域网网关 | 实测不依赖外网，网关回 ICMP | 必须外部发包 | 仅在设备侧激励异常时才需要（备选 external + traffic_gen.py） |

## 3. 数据模型

本项目不使用数据库：数据 = 「设备读数」+「本地文件」。

### 3.1 实体

| 实体 | 关键字段 | 来源/落点 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Device | 芯片 esp32c6、固件 ESPectre Native 3.0.0、IDF v5.5.5、IP、端口 62587 | GET /health、GET /device | 自检（FR-01、AC-01） |
| WiFiLink | SSID、band、信道、rssi_dbm | GET /wifi | 频段校验（BR-01）与摆放判定（FR-02、BR-04） |
| Diagnostics | 流量收发计数、CSI 回调/接受计数 | GET /diagnostics | 链路是否真的在工作的客观判据 |
| MapPoint（参考地图中的一行） | map_id, room, x_m, y_m, height_m, ap_id, ssid, band, channel, rssi_mean, rssi_median, rssi_std, rssi_min, rssi_max, n_samples, n_errors, ts_start, ts_end, operator, note | data/rfmap/<map-id>.csv | 核心数据（FR-03、FR-04）。每行 = 一个已实测点 |
| ReferenceMapMeta | 网格 0,0,6,4,1、点数、seconds/settle、高度、设备、started_at | data/rfmap/<map-id>.meta.json | 复现该份地图的配置（FR-04、NFR-03） |
| SplitPlan | 场景组（train/val/test 的 map_id 列表）、每图输入点坐标、隐藏点坐标、随机种子 | data/rfmap/splits/<plan-id>.json | 未实现。固定划分，训练可用、评测不可改（FR-09~FR-11） |
| Normalizer | 均值/标准差（只来自训练集） | models/<run-id>/norm.json | BR-07（未实现） |
| GridConfig | 房间范围、网格间距、接收高度 | models/<run-id>/grid.json | 推理必须一致，否则拒绝出图（BR-09，AC-15） |
| ModelArtifact | 最佳权重、模型结构名、超参 | models/<run-id>/best.pt、arch.json | 可重新加载（FR-20、AC-15） |
| Prediction | 与网格同尺寸的 RSSI 数值网格 | 内存 → outputs/rfmap/<run-id>/pred.csv | 单通道输出（FR-15） |
| EvaluationReport | MAE、RMSE(dB)、推理时间、插值基线对比 | outputs/rfmap/<run-id>/report.md | 结论与置信口径（FR-17、FR-18、AC-14） |

### 3.2 输入张量约定（任务书要求，逐字对齐）

| 通道 | 内容 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| ch-0 | 稀疏 RSSI 图：只在输入点有真实 dBm 值 | 未测位置是占位值，不得理解为 0 dBm / 无信号（BR-08、AC-09） |
| ch-1 | 观测位置标记图：标出哪些格子是"已知输入点" | 让模型区分"没测"与"测了但很弱" |
| ch-2 | 有效区域图：房间内/外 | 房间外用填充值，且不参与误差计算 |
| 输出 | 1 通道、与输入同尺寸的 RSSI 网格 | 线性输出 + 回归损失（DR-07） |
| 损失/误差 | 只在隐藏实测点（及任务书规定范围）上计算 | 观测位置标记必须参与掩码，未测位置不参与 |

### 3.3 关系与目录约定

Device 1---1 WiFiLink        电脑 1---N ReferenceMap(每份 = 1 个 map_id)
ReferenceMap 1---N MapPoint   ReferenceMap 1---1 ReferenceMapMeta
SplitPlan N---N ReferenceMap SplitPlan 1---1 Normalizer（按训练集算）
ModelArtifact 1---1 Normalizer + GridConfig + SplitPlan
Prediction N---1 ModelArtifact   EvaluationReport 1---1 Prediction

data/rfmap/<map-id>.csv              # 每点一行（已实测：ROOM-A-dp1 的 CSV 尚未产出）
data/rfmap/<map-id>.meta.json        # 网格/高度/设备/开始时间（已实测存在）
data/rfmap/splits/<plan-id>.json     # 划分方案（未实现）
models/<run-id>/{best.pt,arch.json,norm.json,grid.json,curve.csv}   # 未实现
outputs/rfmap/<run-id>/{heatmap.png,pred.csv,report.md}            # 未实现

### 3.4 访问规则

| 规则 | 内容 |
| --- | --- |
| 网络范围 | 仅局域网访问设备 :62587，不暴露到公网 |
| 凭据 | Wi-Fi 口令等不得写入仓库；配网信息存于设备 NVS（BR-14、NFR-07） |
| 个人数据 | 采集内容只含设备/网络/坐标/RSSI/时间；不含图像与个人标识，操作人可用代号（NFR-05） |
| 答案隔离 | 推理进程不得读取隐藏实测点/参考答案文件；评测脚本与推理脚本分开（BR-05、AC-12） |
| 记录用途 | 数据文件用于报告复现，需注明采集日期、场地、部署与操作人 |

## 4. 需求 → 实现载体映射

| 需求（PRD v1.0） | 实现载体 | 关键接口/命令 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 设备与链路自检 | rssi_survey.py preflight() / find_espectre.py / device_doctor.py | GET /health、/device、/wifi | 已实测 |
| FR-02 链路质量判定 | link_monitor.py / rssi_survey.py verdict() | 三档：> -40 太近 / -40~-70 合适 / < -70 偏弱 | 已实测 |
| FR-03 单点采集与统计 | rssi_survey.py sample()/summarize() | 连续读 /wifi 的 rssi_dbm（--seconds 20、--interval 0.5）→ 均值/中位数/标准差/极值/n | 已实测（真实设备已开始采集） |
| FR-04 参考地图落盘 | rssi_survey.py append_row() | data/rfmap/<map-id>.csv + .meta.json | 部分实测（元数据已产出，CSV 待产出） |
| FR-05 断点续采 | rssi_survey.py load_recorded() | 跳过 CSV 中已存在的 (x,y) | 已实测（模拟设备；真机待验） |
| FR-06 采集质量告警 | rssi_survey.py 汇总段 | 列出不在 -40~-70 的点，不删除 | 已实测（模拟设备） |
| FR-07 点位清单生成 | rssi_survey.py gen_grid()/--dry-run | --grid 0,0,6,4,1 --dry-run → 35 点，不连设备 | 已实测 |
| FR-08 房间与网格登记 | rssi_survey.py --room/--height/--ap-id + meta | 写入每个点的行与 meta | 已实测 |
| FR-09~FR-11 划分与自检 | 划分脚本 | splits/<plan-id>.json | 未实现 |
| FR-12~FR-14 训练 | 训练脚本（3 通道输入 / 标准化 / 三方案） | models/<run-id>/ | 未实现 |
| FR-15 稀疏点预测整图 | 推理脚本 | 只读输入点 + grid.json + best.pt | 未实现 |
| FR-16~FR-19 展示与报告 | 出图/评估脚本 | outputs/rfmap/<run-id>/ | 未实现 |
| FR-20 模型可重新加载 | 推理脚本加载 best.pt+arch.json+norm.json+grid.json | 同输入 → 同输出 | 未实现 |
| 第一阶段遗留能力 | parse_events.py、plot_motion.py、traffic_gen.py、usb_console.py、reset_probe.py、improv_provision.py | CSI 运动检测与配网 | 已实测（非本轮主线，仍可用） |

## 5. 失败处理

| 编号 | 失败模式 | 检测方式 | 期望处理 | 关联 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FH-01 | 设备不可达（连接拒绝/超时） | 自检 | 依次排查：不同网段 → AP 隔离 → 未上电 → IP 变更（重扫） | BR-02、AC-01 |
| FH-02 | 采样点全部读不到 RSSI | n_errors 计数 | 先查链路与流量激励，不得用改统计口径掩盖；该点标记为无效 | FR-06 |
| FH-03 | 单点过近（> -40 dBm） | 读 RSSI | 判"太近"，提示移到 3~5 m；该行原样保存 | BR-04、AC-06 |
| FH-04 | 单点偏弱（< -70 dBm） | 读 RSSI | 判"偏弱"，如实保留并标注原因 | BR-04 |
| FH-05 | 整份地图全部不在 -40~-70 | 汇总统计 | 判该份"过强/过弱、无效"，提示重采；不得报成"信号优秀"或"设备故障" | AC-16 |
| FH-06 | 频段不是 2.4 GHz | 读 /wifi 的 band | 告警并提示重新配网，不把数据当有效 | BR-01 |
| FH-07 | 无外网 | 无法访问工具页 | 改走 curl/脚本路径（正式路径本来就离线） | BR-13、NFR-06 |
| FH-08 | 数据目录为空 / 某图隐藏点为 0 | 划分与评估前置检查 | 给明确空状态说明与下一步指引，不崩溃、不出空图 | BR-11、AC-17 |
| FH-09 | 非法网格/点位格式/不存在的 IP | 参数解析 | 明确报错 + 非零退出码 | BR-12、AC-17 |
| FH-10 | 同一 map_id 跨了多个集合 | 划分自检 | 报错并指出冲突的 map_id | BR-06、AC-08 |
| FH-11 | 输入点与隐藏点有重叠 | 划分自检 | 报错并列出重叠坐标 | BR-06、AC-07 |
| FH-12 | 未测位置被当成 0 dBm | 张量构造检查 | 用观测标记区分；未测位置不参与损失与误差 | BR-08、AC-09 |
| FH-13 | 推理时的网格/高度与训练不一致 | 读 grid.json 比对 | 拒绝出图并说明差异 | BR-09、AC-15 |
| FH-14 | 测试误差异常小（远低于训练误差） | 评估报告自检 | 输出泄漏自查提示（同图泄漏/隐藏点进输入/插值用了完整参考数据） | BR-16、AC-18 |
| FH-15 | 隐藏点数量不足，误差不具代表性 | 划分自检 | 报告隐藏点数并要求增加，不给出"高置信"结论 | FR-11、OQ-06 |
| FH-16 | 训练不收敛（误差不下降） | 固定小样本预检 | 先排除数据与掩码问题，再调学习率/容量；如实记录 | AC-11 |
| FH-17 | 结论被过度推广 | 报告模板 | 只允许写"该房间的新部署"口径 | BR-15、AC-19 |
| FH-18 | 误接 UART 口导致配网失败 | 串口无输出 | 改用板上 USB 口 | DR-03、BUG-01 |
| FH-19 | 卡在下载模式 | 串口日志 waiting for download | reset_probe.py 复位 | — |

## 6. 运行与验证说明

规则：没亲手跑过的命令一律标 ❓未验证。

### 6.1 前置条件

| 项 | 要求 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 硬件 | ESP32-C6-DevKitC-1-N8，数据线（非充电线），充电宝可选 | 已具备 |
| 网络 | 2.4 GHz 局域网；设备与电脑同网段；关闭 AP 隔离；路由器位置采集期间不动 | 已实测成立 |
| 固件 | ESPectre Native 3.0.0（烧录+配网各一次，需外网） | 已实测 |
| 本机（采集） | macOS；Python 3.9.6；curl 8.7.1 | 已实测 |
| 本机（训练） | Python 3 + PyTorch + segmentation_models_pytorch；是否用 GPU、版本号待定 | ❓未验证（OQ-05） |
| 可选依赖 | python3 -m pip install --user pyserial（仅串口脚本） | 已实测 |

### 6.2 变量

BASE=http://<设备IP>:62587/espectre/v1
ORIGIN='Origin: https://espectre.dev'

### 6.3 核心命令（按执行顺序）

# 0) 找设备 IP（现场掩码可能不是 /24，脚本已按真实掩码构造网段）
python3 lab-tools/find_espectre.py                                      # 已实测

# 1) 采集前自检：活着/身份/频段/RSSI 档位
curl -s -H "$ORIGIN" $BASE/health                                       # 已实测
curl -s -H "$ORIGIN" $BASE/wifi                                         # 已实测（band 应为 2g）
python3 lab-tools/link_monitor.py <设备IP> 30                           # 已实测

# 2) 先只看要采哪些点（不连设备）
python3 lab-tools/rssi_survey.py --grid 0,0,6,4,1 --dry-run             # 已实测（35 点）

# 3) 正式采集：一份部署 = 一份参考地图（中断后重跑同一条命令自动续采）
python3 lab-tools/rssi_survey.py --ip <设备IP> --map-id ROOM-A-dp1 --room ROOM-A \
  --height 1.0 --grid 0,0,6,4,1 --seconds 20 --settle 3                 # ❓未验证（真机采集中）
# 换一套部署就换 map-id（dp2 / dp3），网格与高度保持不变

# 4) 划分 → 训练 → 推理 → 出图（本轮待实现，命令形式先固定在此，实现后回填实测状态）
python3 lab-tools/rfmap_split.py --maps data/rfmap/*.csv --out data/rfmap/splits/p1.json   # 未实现
python3 lab-tools/rfmap_train.py --split data/rfmap/splits/p1.json --model unet --out models/run-1  # 未实现
python3 lab-tools/rfmap_infer.py --model models/run-1 --points <输入点.json> --out outputs/rfmap/run-1  # 未实现

# 5) 第一阶段遗留（CSI 运动检测，仍可用，非本轮主线）
curl -sN -H "$ORIGIN" --max-time 60 $BASE/events > S0.log               # 已实测
curl -s -H "$ORIGIN" --max-time 8 $BASE/csi > csi.bin                   # 已实测（首 4 字节 ESPR）
python3 lab-tools/parse_events.py data/*/*.log                          # 已实测

### 6.4 验证方式（怎么算通过）

| 验证项 | 判据 | 对应 AC |
| --- | --- | --- |
| 设备与频段 | 返回型号/固件版本，且 band=2g | AC-01 |
| 链路质量 | RSSI 落在 -40~-70 dBm 判"合适" | AC-02 |
| 点位清单 | --dry-run 打印 35 个点位且不连设备 | AC-03 |
| 房子数据完整 | CSV 行数 = 已采点数；每行样本数 > 0；meta 字段齐全 | AC-04 |
| 断点续采 | 重跑只补缺、无重复坐标行 | AC-05 |
| 异常点保留 | 过强点被提示且仍在 CSV 中 | AC-06 |
| 划分正确 | 无 map_id 跨集合、输入点与隐藏点无交集 | AC-07 |
| 划分自检能报错 | 人为制造冲突时报错并指出 map_id | AC-08 |
| 未测位置处理 | 未测位置带标记且不参与损失 | AC-09 |
| 标准化 | 参数文件只含训练集统计量 | AC-10 |
| 训练有效 | 固定小样本上误差下降 | AC-11 |
| 推理隔离 | 移走参考答案文件仍能出图 | AC-12 |
| 出图 | 统一色标 + 输入/隐藏点可区分 | AC-13 |
| 精度报告 | MAE/RMSE(dB) + 推理时间 + 同输入点插值基线 | AC-14 |
| 可重载 | 同一模型对同一输入给出同一地图 | AC-15 |
| 无效地图 | 整份异常时判"无效、需重采" | AC-16 |
| 空/非法输入 | 明确报错、非零退出、不出空图 | AC-17 |
| 泄漏自查 | 误差异常小时输出提示 | AC-18 |
| 结论边界 | 报告限定"该房间的新部署" | AC-19 |

### 6.5 回归检查（每次改动后至少跑一遍）

☐ GET /health 正常，GET /wifi 的 band=2g

☐ rssi_survey.py --dry-run 点位清单与预期点数一致

☐ 抽 1 个点做一次 20 s 采样，n_samples > 0 且标准差在合理范围（首份地图完成后回填参照值）

☐ 划分自检通过（无跨集合、无交集）

☐ 固定小样本训练：误差下降、曲线与最佳权重已保存

☐ 移走隐藏点文件后推理仍能出图（AC-12）

☐ 第一阶段遗留能力仍可用：csi.bin 首 4 字节为 ESPR

## 7. 部署与成本

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 运行位置 | 本地局域网 + 本机训练（实验场地），无公网暴露 |
| 谁控制 | 团队自己；设备、路由器、笔记本由团队保管 |
| 配置项 | 2.4 GHz SSID/口令（存设备 NVS）、设备 IP、ORIGIN 头、BASE、房间网格与高度、划分方案、随机种子 |
| 费用 | 约 0 元（设备与场地为课程/现有资源；训练在本机完成，无云服务与按次计费） |
| 限制 | 需 2.4 GHz 且关闭 AP 隔离；单房间结论不能外推（BR-15）；浏览器工具页需外网 + Chrome 151+（非交付路径） |
| 不适用项 | 公网托管、容器编排、监控告警、支付、认证、数据库、云端 AI：当前需求不支撑，标"不适用"。 |
| 成本上限（若将来引入外部推理） | 本项目不引入外部推理；若被迫引入，成本上限为 0 元/次（离线要求），因此该方向在约束内不可行——这也是选本地小模型的原因（DR-11）。 |

## 8. 自查清单（对照课程要求）

☑ 有一张系统结构图（组件、职责、数据流），并标注了正式路径

☑ 技术选型说明了"为什么适配团队的技能/设施/约束"

☑ 每个主要选型都写了更简单的替代方案

☑ 数据模型说明实体、关键字段、关系、持久化、访问规则，并给出输入张量约定

☑ 需求已映射到模块/组件（FR-01~FR-20），并如实标注 已实测 / ❓未验证 / 未实现

☑ 失败处理覆盖非法输入、服务失败、资源不可用、数据泄漏与结论越界

☑ 运行说明给出前置条件与确切命令，未验证与未实现均已标注

☑ 部署与成本已说明；不适用项标注理由，并给出一条"在约束内不可行"的量化结论

☑ 没有为了让设计"显得厉害"而加入无需求支撑的技术

☐ 正文控制在 2–3 页（定稿时按实际排版复核）

☐ 团队姓名与日期补齐（【待填】）

## 变更记录

| 版本 | 日期 | 改了什么 | 谁改的 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-10-15 | 生成骨架并预填仓库已实测素材（CSI 运动检测主线） | 【待填】 |
| v2.0 | 2026-10-18 | 按 PRD v1.0 重写主线：系统结构改为"采集→划分→训练/推理→热力图"链路并标明正式路径；数据模型换成 MapPoint/ReferenceMap/SplitPlan/ModelArtifact 并补入三通道输入约定；选型新增 DR-06~DR-11（PyTorch/U-Net/三方案/标准化与划分/本地部署）；需求映射与失败处理改用 PRD v1.0 的 FR/BR/AC 编号；如实标注训练与推理脚本为未实现；成本节补入"离线约束下外部推理不可行"；原 CSI 内容降为"第一阶段遗留能力"保留 | AI 起草，团队待核对 |