交付物 4/4 ｜ 支持性记录 ｜ 决策 AD-xx 与 bug 记录

Agent 指令与决策/验证记录

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | 4/4 —— 支持性记录 |
| 版本 | v0.3（已同步到 RF Map 主线） |
| 创建日期 | 2026-10-15 ｜ 最后更新：2026-10-18 ｜ 负责人：【待填】 |
| 篇幅目标 | 仓库内的短文件；不需要完整聊天记录 |
| 课程依据 | Project Documentation Guidelines 第 7 章 |
| 需求依据 | docs/02-MVP-PRD.md v1.0 ｜ 实现依据 docs/03-Tech-Design.md v2.0 |
| 同步状态 | 已与 PRD v1.0 / Tech Design v2.0 对齐：需求编号（FR/BR/AC）通用；§7.1 已按"产品含本地小模型"重新判定 |

第一阶段（CSI 运动检测）的 bug 记录保持原 ID 与原始措辞不改（BUG-01/02/04），因为它们是本项目真实的排障过程；
它们在新主线下的作用已分别标注（如 BUG-02 现为 PRD 的证据 E-02）。

## 7.1 开发辅助 vs 产品 AI

课程要点：用 AI 写代码 ≠ 产品需要 AI。若产品含 AI 功能，需额外说明用途、数据访问范围、预期输出、失败行为、评估样例与成本上限。

### 7.1.1 开发过程是否使用 AI 辅助

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 是否使用 | 是 |
| 用在哪些环节 | ① 文档起草与结构对齐（本套 4 份文档、AGENTS.md）；② lab-tools/ 脚本实现（rssi_survey.py、find_espectre.py、link_monitor.py 等）；③ 排障时的假设生成（串口选择、链路摆放、扫描网段掩码）；④ 代码审查与自检清单核对 |
| 团队如何把关 | 凡 AI 主张一律走「提出 → 团队回应 → 理由与验证」流程记入 §7.3；未经验证的输出不得写成"已完成"；AI 的提议被否决的记录一并保留（见 AD-04、AD-05、AD-07） |

### 7.1.2 产品本身是否包含 AI 功能

判定：包含——产品侧有一个本地训练、本地运行的小型卷积网络（覆盖预测模型），不含云端 AI/大模型。

（与 v0.1 的判定不同：当时主线是固件内置阈值法的 CSI 运动检测，可写"不适用"；现主线改为 RF Map 覆盖预测，必须按课程要求补齐下列 7 项。）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 用途 | 由少量实测点位（8–15 点）补全出整间房的二维 RSSI 覆盖图，替代"逐点全测"；只做数值补全，不做决策、不控制设备 |
| 允许访问的数据 | 仅：① 被指定为输入点的坐标与 RSSI；② 房间网格/高度配置。不允许访问隐藏实测点、测试集、历史参考地图以外数据；全程不联网、不上传（BR-13、NFR-06） |
| 预期输出 | 与网格同尺寸的单通道 RSSI 数值网格（还原为 dBm），以及据此生成的热力图与 MAE/RMSE(dB) 报告（FR-15~FR-18） |
| 失败行为 | ① 网格/高度与训练不一致 → 拒绝出图并说明（FH-13）；② 隐藏点不足或整份地图 RSSI 全部异常 → 不给结论、不产出空图，提示重采（FH-05、FH-15）；③ 误差与插值基线相当或更差 → 如实报告，不包装为成功（SM-02）；④ 误差异常小 → 主动输出泄漏自查提示（FH-14） |
| 评估样例 | 同一房间 ≥3 份独立部署地图 + 固定划分（同 map_id 同集合）；测试集只在最后评估一次；报告同一组输入点下的插值基线对比（AC-14）。另含两条失败样例：整份地图过强判无效（AC-16）、故意制造泄漏触发自查提示（AC-18） |
| 成本上限 | 0 元/次推理、0 元训练：模型在本机训练与加载，无云服务、无按次计费（DR-11）。模型体积与加载时间需记录（NFR-09）；若将来必须引入外部推理服务，则因"不联网"约束（BR-13）而不可行 |
| 哪些动作需要用户确认 | 无自动外发、无自动决策。采集、训练、推理均由操作人显式执行；是否重采、是否弃用某份地图由人工判断（D-3） |

这条判定是如实的：它同时意味着我们的产品要接受"AI 功能"对应的更严格审查（数据访问边界、失败行为、评估样例）。这也是 BR-05/BR-06/BR-08/BR-16 存在的原因。

## 7.2 仓库指令

• 指令文件：AGENTS.md（项目根目录），v0.2 已同步"项目是什么"与 RF Map 采集命令

• 内容要求：项目约束、指向权威 PRD 与技术设计的链接、常用命令、验证期望

• 维护原则：指令短且与实际一致；进度单独记录；不维护与主文档矛盾的重复摘要

• 自查：

☑ AGENTS.md 里的命令与 docs/03-Tech-Design.md 第 6 节一致（采集命令已同步；训练/推理命令标注为未实现）

☑ 已标注哪些命令尚未实际验证（❓未验证 / 未实现）

☑ 已声明冲突时以 docs/02-MVP-PRD.md v1.0 为准

## 7.3 决策与验证记录

### 7.3.1 决策记录表

每条写清：AI 提出了什么 → 团队怎么回应 → 理由与如何验证。
AD-01~AD-07 为第一阶段（CSI 运动检测）记录，保留原始措辞；AD-08 起为 RF Map 主线的记录。

| ID | AI 建议或主张 | 团队回应 | 理由与验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| AD-01 | 加入用户登录 | 【待定稿】推迟 | 原型要验证的是感知/预测行为本身；用本地访问即可，登录不改变被测行为。验证方式：完整跑通一次端到端流程，确认无需登录 |
| AD-02 | 用数据库存储事件与配置 | 【待定稿】改为本地文件 | 单场地单设备、数据量小（一份 RSSI 地图 35 行；8 秒原始 CSI 约 200 KB）；文件可直接复查与复现。验证方式：跑通采集→分析并让另一人仅凭文件复现 |
| AD-03 | 无 CSI 时改用 DNS 流量源 | 实测修正 | 固件默认激励打的是局域网网关，不依赖外网；实测串口日志 rx≈100 pps、accepted≈100 pps 即为正常，无需改模式 |
| AD-04 | 调大 motion_on_hits 以降低误报 | 否决 | 实测把 on-readings 由 4 调到 12，误报率反而 5.9%（对照组 3.4%）；说明时间滤波对本底噪声无效 |
| AD-05 | 用 Edge 打开官方工具页 | 否决 | 官方说明 Device settings / Live motion 在 Edge 中可能不工作；且要求桌面版 Chrome 151+ |
| AD-06 | 配网始终失败 → 重新烧录固件 | 修正后解决 | 真正原因是插错串口；换到板上标 USB 的原生口后一次成功（见 BUG-01） |
| AD-07 | 板子贴近路由器信号更好，应尽量靠近 | 否决 | 实测同桌面摆放 RSSI -22 dBm，人的走动无法进入几十厘米的链路，表现为"一切正常却测不到运动"；移到 3~5 米后 RSSI -51~-57 dBm 才可测量（现为 PRD 证据 E-02） |
| AD-09 | RF Map 点位采集统一用脚本逐点做，并自动留档（均值/中位数/标准差 + 房间与部署元数据） | 采纳 | 任务书要求"以统计值作代表值，同时保留波动"；lab-tools/rssi_survey.py 已用本地模拟设备实测（清单→采集→统计→CSV→断点续采全通过），输出可直接进入划分阶段。验证方式：真实设备采一份完整地图并核对 CSV 行数 |
| AD-10 | 主线由「CSI 运动检测」改为「用少量实测点预测整间房 RSSI 覆盖」 | 采纳（范围收敛） | 课程立项表与 RF Map 任务书均要求覆盖预测；CSI 运动检测已完成但不是本项目的需求主线。验证方式：docs/01 / docs/02 重写为 v1.0，且 03/04 同步（本轮完成） |
| AD-11 | 加入云端推理 / 公网托管 / 在线大模型 | 否决 | 全程需在局域网内可复现（BR-13），且引入外部推理后成本与数据外发均不可接受；本地小模型足够。验证方式：断网状态下完成"采集→划分→训练→推理→出图" |
| AD-12 | 用插值结果作为监督答案（因为隐藏点很难留出足够数量） | 否决 | BR-05 明令禁止：插值结果不能充当实测答案，否则等于自己给自己打分。插值只作基线或残差方案的初始图。验证方式：AC-12（移走参考答案文件后推理仍能出图）+ AC-18（泄漏自查） |
| AD-13 | 把归一化/标准化参数用全量数据一起算，能让指标更好看 | 否决 | 会把测试集信息泄漏进模型（BR-07）。验证方式：AC-10 核对参数文件只含训练集统计量 |
| AD-14 | 直接用 data.xlsx（49 点）当训练数据，省一次采集 | 暂缓 | 该表来源与部署条件未确认（PRD OQ-02），不能作为训练数据；只可作规模参照。验证方式：核对来源；无法确认则自行重采 |
| AD-15 | 报告里写"本方案可推广到任意户型" | 否决 | 我们只有一间房间、一个 AP，任务书明确同房间新部署的测试不能代替跨房间测试（BR-15）。验证方式：AC-19 核对报告文字限定为"该房间的新部署" |
| AD-08 | 【待填：把你们真实遇到的 AI 建议补在这里】 | 【待填】 | 【待填】 |

### 7.3.2 Bug 记录

格式固定为：症状 / 预期 / 调查 / 修复 / 验证。
要点是说明你们自己验证了什么，而不是"AI 说修好了"。

#### BUG-01 配网始终不成功

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 症状 | 固件烧录成功，但配 Wi-Fi 反复失败；串口读不到输出 |
| 预期 | 设备应能收到配网凭据并连上 2.4 GHz |
| 调查 | 对比两个物理接口：UART 口（CP2102N，/dev/cu.usbserial-10）读 8 秒无任何输出、Improv 不响应；USB 口（原生 USB Serial/JTAG，/dev/cu.usbmodem101）复位后输出完整 ESP-IDF 启动日志且 Improv Serial 存在 |
| 修复 | 改用板上标 USB 的口进行日志读取与 Improv 配网 |
| 验证 | 命令行配网返回 Provisioned，DHCP 分配 IP，且设备信息显示 ESPectre Native 3.0.0 / esp32c6 |
| 状态 | 已解决 |

#### BUG-02 信号满格但完全测不到运动

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 症状 | 设备与网络一切正常，人在附近走动但运动分数无变化 |
| 预期 | 人横穿设备与路由器之间的链路时，状态应切为 motion、分数明显上升 |
| 调查 | 读 RSSI 为 -22 dBm，远超合适区间；确认设备与路由器在同一张桌上，无线路径仅几十厘米，人的走动无法进入该路径 |
| 修复 | 把设备移到与路由器相距 3~5 米处，并固定走位线，使身体横穿两者连线 |
| 验证 | RSSI 降到 -51~-57 dBm；遮挡段 motion 占比 100%、分数均值 1.0000；走动段 84.6% / 0.8828 |
| 状态 | 已解决 |
| 在新主线下的意义 | 这条记录现在是 PRD 的证据 E-02：它同时证明了"RSSI 对位置敏感、可用于覆盖建模"，以及"必须规范摆放与接收高度，否则会测到饱和的无效值"——正是 PRD BR-03/BR-04 的来源 |

#### BUG-04 局域网扫描漏掉同网段设备

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 症状 | find_espectre.py 报"未发现开放 62587 端口的设备"，但设备其实与电脑在同一张网 |
| 预期 | 扫遍电脑所处网段内的所有主机 |
| 调查 | 脚本把默认网段硬编码成 本机IP/24；现场 Wi-Fi 掩码为 255.255.240.0（/20），设备若落在 10.11.1.x ~ 10.11.15.x 会被完全漏掉 |
| 修复 | 改为用 ipconfig getoption en0 subnet_mask 读真实掩码构造网段；地址数超过 4096 时打印提示并回退到本机 /24，避免长时间扫描 |
| 验证 | 现场实测：扫描主机数由 254 变为 4094（10.11.0.0/20），并正确给出"未发现设备"的结论（设备当时确实未上电） |
| 状态 | 已解决 |
| 在新主线下的意义 | 采集脚本每次都要先找设备 IP，"以为设备不在线"会直接把采集挡在第一步（PRD BR-02、FH-01） |

#### BUG-03（模板，遇到新问题照此填写）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 症状 | 【待填】 |
| 预期 | 【待填】 |
| 调查 | 【待填：跑了什么、看到了什么】 |
| 修复 | 【待填】 |
| 验证 | 【待填：用什么证据证明原问题已消失】 |
| 状态 | 【待填】 |

#### BUG-05（模板 · RF Map 主线专用）

新主线最可能出现的问题类型，先留三个待填位置，遇到就按格式补上：
① 采集中断了，重跑后 CSV 出现重复点位；② 划分时发现同一 map_id 被分进了两个集合；
③ 训练误差一直不下降（怀疑数据或掩码构造有误）。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 症状 | 【待填】 |
| 预期 | 【待填】 |
| 调查 | 【待填】 |
| 修复 | 【待填】 |
| 验证 | 【待填】 |
| 状态 | 【待填】 |

## 7.4 维护规则

• 每次采纳/否决 AI 建议，就补一行决策记录；当天记，不要事后补编。

• 每次修 bug，补一条完整记录（含验证证据）；bug ID 一旦分配不再重编号（因此本文件保留了 BUG-01/02/04 的原始编号）。

• 与需求相关的变化，同步更新 docs/02-MVP-PRD.md 的对应条目，并在最终提交时反映到追溯表。

• 主线切换或范围收敛，必须在三处同时落地：docs/01、docs/02（权威）与 docs/03（实现），并在本文件留一条 AD。

• 本文件与 AGENTS.md 保持不矛盾；冲突时以 PRD 与技术设计为准。

## 自查清单（对照课程要求）

☑ 说明了开发辅助与产品 AI 的区别：开发用 AI 已列环节；产品 AI 已按 7 项（用途/数据访问/预期输出/失败行为/评估样例/成本上限/需确认动作）补齐

☑ AGENTS.md 简短、相关、与实际项目一致，且已链接权威文档

☑ 决策记录有"AI 建议 / 团队回应 / 理由与验证"三列，含被否决的建议（AD-04、AD-05、AD-07、AD-11~AD-13、AD-15）

☑ 至少一条 bug 记录写全了症状、预期、调查、修复、验证（BUG-01/02/04 均完整）

☑ 没有把"AI 说完成了"当作验证证据

☑ 主线切换已同时反映到 docs/01、docs/02、docs/03

☐ 团队姓名、日期与 AD-08 补齐（【待填】）

## 变更记录

| 版本 | 日期 | 改了什么 | 谁改的 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-10-15 | 生成骨架并预填仓库实测决策/bug 候选 | 【待填】 |
| v0.2 | 2026-10-18 | 补 AD-09（RF Map 采集脚本，待团队确认）与 BUG-04（扫描网段掩码缺陷及修复验证） | AI（待团队核对） |
| v0.3 | 2026-10-18 | 同步到 RF Map 主线：§7.1 由"产品不含 AI"改为包含本地小型卷积网络并补齐课程要求的 7 项；新增 AD-10~AD-15（主线切换、否决云端推理、否决插值作答案、否决全量标准化、暂缓使用来源不明数据、否决跨户型结论）；为 BUG-02/BUG-04 补注在新主线下的意义；新增 BUG-05 模板并写明 bug ID 不重编号规则；§7.2 自查项改为已核 | AI 起草，团队待核对 |